建设项目环境影响报告表

项目名称： 海安福康爱心护理院扩建项目

建设单位（盖章）：海安福康爱心护理院

编制日期： 2019年11月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 海安福康爱心护理院扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 海安福康爱心护理院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 丁小梅 |  |  |  | 联系人 |  |  | 田贵卿 |  |  |  |
| 通讯地址 | 海安市海安镇宁海南路126号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13906277568 |  |  | 传真 | - |  |  |  | 邮政编码 |  | 226600 |
| 建设地点 | 海安市海安镇宁海南路126号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 海安市行政审批局 |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-320621-84-03-566410 |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | [Q8411]综合医院 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 989.31 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 依托现有 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 25 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 8.3% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产 日期 |  |  |  | 2020年2月 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见表1-1和表1-3原辅材料及主要设备清单表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水(吨/年) |  |  | 15876.75 |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | - |  |
| 电(千瓦时/年) |  |  | 20万 |  |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | - |  |
| 燃煤(吨/年) |  |  | - |  |  |  | 其它 |  |  | - |  |
| 废水（工业废水□、生活污水√）排水量及排放去向： 建设项目实行“雨污分流、清污分流”的原则，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。本项目外排废水主要为医疗废水7183.2m3/a、生活污水3620.8m3/a、洗衣废水817.6m3/a经化粪池预处理、食堂废水1095m3/a经隔油池预处理，一起进入院内废水处理站预处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后排入海安县恒发污水处理有限公司处理，达标尾水排入栟茶运河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 按照国家有关辐射环境管理规定和环境保护主管部门的要求，项目涉及相关辐射仪器、设备等，均需委托有资质的单位另行环评。本次不包含辐射评价内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： - 原辅材料 福康爱心护理院的主要原辅材料种类繁多，包括药品、试剂、消毒液以及除此之外的其他各类物资，有毒害化学品主要为碘伏等。原辅材料运输、贮存和使用须严格遵守相关管理规范，避免扩散到人群和环境中造成危害。有毒有害的化学品随用随购。由于项目的特殊性，其原辅材料过繁杂不便罗列，按照行关规定加强管理。项目建成后主要原辅材料见表1-1，原辅材料理化性质见表1-2。 表1-1 项目原辅材料消耗表 类别; 名称; 规格、成分; 年耗量. 扩建前; 扩建后; 增减量. 消毒包; -; 10个; 15个; +5个. 换药包; -; 20个; 30个; +10个. 空针; -; 1000个; 1200个; +200个. 手套; -; 100双; 120双; +20双. 纱布; -; 50包; 80包; +30包. 棉签; -; 200盒; 300盒; +100盒. 碘伏; 碘，60ml/500ml; 10kg; 15kg; +5kg. 酒精; 含量75%; 30kg; 50kg; +20kg. 药品; 针剂药品; -; 10000支; 12000支; +2000支. 口服药品; -; 200kg; 250kg; +50kg. 污水站; 次氯酸钠; 25kg/桶; 200kg; 300kg; +100kg. 表1-2 项目原辅材料的理化性质 名称; 化学式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 碘伏; -; 碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定 型结合物。聚乙烯吡咯烷酮可溶解分散 9%〜12%的碘，此时呈现紫黑色液体。医 用碘伏通常浓度较低（1%或以下）。; -; 大鼠经口LD50：14g/kg；吸入. 次氯酸钠; NaClO; 微黄色溶液，有似氯气的气味，溶于水，熔点-6℃，相对密度1.1，蒸气压102.2℃；用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆漂白等，医药工业中用制氯胺等; -; 小鼠经口LD50：5.8g/kg. 2、主要设备 本项目主要为周边群众提供简单医疗、护理服务，扩建后主要设备见表1-3。 表1-3 项目主要设备表 序号; 设备名称; 规格、型号; 设备数量（台）. 现有; 扩建后; 增减量. 1; DR机; 安健DT570E; 1; 0; 0. 2; B超机; -; 0; 1; 1. 3; 麻醉机; 迈瑞WAOEX-20; 0; 1; 1. 4; 高频电刀; EB03; 0; 1; 1. 5; 呼吸机; -; 1; 2; 1. 6; 心电图机; -; 1; 2; 1. 7; 电解质仪; -; 1; 2; 1. 8; 全自动生化仪; -; 1; 2; 1. 9; X射线诊疗仪; -; 0; 1; 1. 10; 洗衣机; 8KG、25KG; 2; 0; 0. |

工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 海安福康爱心护理院成立于2014年5月，诊疗科目为：妇科、外科、内科、医学检验科、放射科等，主要服务对象为行动不便、伤残、病痛、临终关怀需要长期照顾的人群，收治范围：各种老年病、慢性病、中风后遗症、脑梗塞、老年性痴呆，术后康复和生活半自理及不能自理的老年人。目前福康爱心护理院占地面积989.31平方米，医护人员62人，年工作365天，三班制，每班工作8小时。现有床位72床，就诊人数约30人次/天。由于医院业务用房不足，且科室设置不全，加之房屋及设施陈旧老化，已不能满足医院正常业务开展的需要，故拟在原址进行扩建，主要是在医院大楼一楼新增风湿免疫科、妇科，四楼新增标准病床28床等。 企业于2011年对医院大楼完成环境影响登记表申报（不含内部功能性建设），并通过海安县环境保护局审批，批准文号：海环管[2011]10003号。2013年7月，海安县环境保护局对医院大楼组织验收并验收通过，批准文号：海环验[2013]0705号。由于现有环保手续未对医院大楼功能建设内容进行评价，本项目对现有部分进行现状分析，对扩建后全厂进行评价，具体变化情况见表 1-4。 项目建成后在岗职工人数不变，病房楼床位共100张，主要服务对象为周边社区居民。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定， 本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018）》，本项目属于“三十九、卫生”中“111 医院、专科防治院、社区医疗、卫生院、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构”的“其它”类，应当编制环境影响评价报告表。海安福康爱心护理院委托南京亘屹环保科技有限公司进行该建设项目环评工作。南京亘屹环保科技有限公司接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写了本项目环境影响报告表。 2、建设内容 服务方式：项目建成后形成针对患者需求，提供医院门诊、体检、住院服务以及上门服务的服务方式。 服务时间：正常门诊：8：00—17：00；同时提供24小时急诊服务。 诊疗科目：内科/外科/妇产科/康复医学科/临终关怀科/医学检验科/医学影像科/中医科/中西医结合科等。 床位编制：100张 科室设置：内科、外科、放射科、检验科、妇科、康复医学科、风湿免疫科。 职工人数及工作制度：全院工作人员约62人，工作班制为三班制，每班工作时间为8小时，年工作天数为365天。 3、工程内容及规模 建设项目主要功能布局详见表1-4。 表1-4 本项目主楼各楼层具体情况分布情况表 序号; 名称; 建筑面积; 备注. 1; 一层; 989.31m2; 设置挂号缴费室、内科、外科、妇科、检验科、放射科、康复理疗科、风湿免疫科、心电B超室. 2; 二层; 989.31m2; 抢救室、治疗室、标准病床36床. 3; 三层; 989.31m2; 抢救室、治疗室、标准病床36床. 4; 四层; 989.31m2; 抢救室、治疗室、标准病床28床. 5; 五层; 989.31m2; 院长室、接待室、财务科、医务科. 本项目设洗衣房两间，1#洗衣房（建筑面积15m2）位于医院大楼西北侧，2#洗衣房（建筑面积10m2）位于大楼西南侧。 4、公用工程及辅助工程 （1）给水 建设项目全院用水15876.75t/a，供水由市政自来水管网供给。 （2）排水 建设项目实行“雨污分流、清污分流”的原则，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。扩建项目建成后全院医疗废水7183.2m3/a、生活污水3620.8m3/a、洗衣废水817.6m3/a经化粪池预处理、食堂废水1095m3/a经隔油池预处理，一起进入院内新建废水处理站预处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后排入海安县恒发污水处理有限公司，达标尾水排入栟茶运河。 （3）供电 本项目用电依托市政供电网，用电量50万千瓦时/年。 （4）空调系统 本项目不设置中央空调、燃气锅炉、空调冷却塔等设施，项目采用分体空调。 （5）供热系统 本项目不设置锅炉，各层设电热开水器提供开水，能源均为电能。 （6）氧气供应 本项目不设置制氧站，采用购买瓶装的方式，不自行制备、分装。 （7）消毒方式 本项目室内空气采用紫外线灯管消毒，辅以消毒药剂；废弃物采用消毒药剂；废水采用次氯酸钠消毒。 （8）绿化 本项目绿化依托租赁地块现有绿化。 （9）环保工程及依托公辅设施 ①污水处理 依托现有污水处理站处理项目产生的废水，位于医院大楼西南侧，污水站采用“调节池+接触氧化池+沉淀池+消毒池”工艺，处理能力为50t/d。 ②固体废物处置 本项目危废仓库位于在大楼北侧，收集的医疗废物拟交由南通东江环保技术有限公司处理。 医院不单独设施垃圾房，在每层楼设生活垃圾收集桶，每天集中收集交由环卫部门统一清运。 本项目主体主体、公用及辅助工程见表1-5。 表1-5 本项目主体、公用及辅助工程表 类别; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 医院大楼; 建筑面积约4946.55m2，设置内科、外科、放射科、检验科等科室，设置病床100床; -. 公用工程; 给水; 15876.75t/a; 来自市政自来水管网. 排水; 12716.6t/a; 通入海安县恒发污水处理有限公司处理. 供电; 50万千瓦时/年; 来自当地电力供应部门. 环保工程; 废水处理设施; 化粪池、隔油池+污水处理站预处理（调节池+接触氧化池+沉淀池+消毒池）+排入市政管网; 扩建项目废水达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准. 废气处理设施; 食堂油烟经油烟净化器+专用烟道; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18486-2001）中相应标准. 污水站废气经吸附滤池+20m高排气筒; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准. 固废; 危险固废; 医疗废物、污泥，设置10m2医疗固废暂存间，位于主楼北侧; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求和《医疗机构水污染物排放标准》（GB184 66-2005）表4标准污泥控制标准. 一般固废; 配置垃圾桶若干，日产日清，环卫清运; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单. 项目说明： ① 本项目不设传染病房和结核病房，如有传染病人，转诊至传染病医院。 ② 本项目采用数码打印，无洗印、显影废液、废水产生。 ③ 本项目热水由电热水器供应，不设锅炉。 ④ 项目病理、血检等采用一次性成品检测试剂，本项目内检验科不涉及含铬、含氰、酸碱废水。 ⑤项目内不设置单独的医疗物品消毒灭菌供应室。 项目在医院一楼设置放射科，本次评价内容不包括含辐射的各类医疗设备，建设单位应委托有资质的专业单位进行辐射防护专项评价。同时，医院应严格按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002)做好辐射防护工作。 5、项目平面布置 （1）总平面布置 本项目位于海安市海安镇宁海南路126号。 本项目医院大楼共五层，一层主要设置挂号缴费室、内科、外科、妇科、检验科、放射科、康复理疗科、风湿免疫科等，二~三层每层设置抢救室、治疗室、标准病床36床，四层设置抢救室、治疗室、标准病床28床，五层设置院长室、接待室、财务科、医务科。 污水处理系统格栅井、调节池、化粪池，紧邻大楼西南侧；“调节池+接触氧化池+沉淀池+消毒池”为一体化设备。污水处理一体化设备、污水站废气处理系统吸附滤池及污水处理系统及污水站废气处理系统公辅设备（风机、水泵等）均位于污水处理设备间内。医疗废物暂存间靠近大楼北侧布置，生活垃圾环卫部门日产日清。 本项目设置1个排气口，为污水站废气排气口。污水站废气经收集处理后，通过管道引至大楼楼顶排放（医院大楼高约20m），排气口距离北侧小区距离约为20m。 项目厂区具体布置情况见附图二。 （2）四周环境概况 本项目位于海安市海安镇宁海南路126号。本项目东侧为宁海南路，西侧为德让博物馆，项目南侧为商户（法律服务部），项目北侧为国华百盛园。项目周边环境概况图见附图五。 项目东侧宁海南路; 项目南侧商户. 项目西侧德让博物馆; 项目北侧国华百盛园. 6、产业政策相符性 项目为医院扩建，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及2013年2月16日《国家发展改革委关于修改﹤产业结构调整指导目录（2011年本）有关条款的决定﹥》中“鼓励类”第三十六条“教育、文化、卫生、体育服务业”中第29款的“医疗卫生服务设施建设”的条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类、淘汰类，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中淘汰和限制项目，不属于《江苏省限制用地项目目录》（2013年本）和《江苏省禁止用地项目目录》（2013年本）中限制类、禁止类的项目及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。 7、选址与规划的相符性 （1）与《综合医院建设标准》相符性分析 参照《综合医院建设标准》（建标110-2008），项目选址相符性分析见下表。 表1-6 项目与《综合医院建设标准》相符性分析表 序号; 选址基本要求; 本项目实际情况; 相符性. 1; 尽可能充分利用城市基础设施; 项目所在区域城市基础设施完善，项目内自建废水处理设施，经处理达标后通过市政管网排放至海安县恒发污水处理有限公司; 符合. 2; 环境安静，远离污染物，地形宜规整，工程水文地质条件较好的位置; 租赁已建房屋，项目周围主要为商业及居住区，不存在重大污染源; 符合. 3; 应远离易燃、易爆物品的生产和储存区; 项目周围无明显污染源，无易燃、易爆物品的生产和贮存区，远离高压线路及其设施; 符合. （2）与规划相符性分析 建设项目位于江苏省海安市海安镇宁海南路126号，根据房产证（海安房权证城东镇字第2013014373号），本项目地块属于非居住用地，且位于当地政府规划用地范围之内，符合当地发展规划及用地规划。 （3）与《医院污水处理设计规范》和《医疗机构水污染物排放标准》的相符性 为贯彻“预防为主”的卫生方针，更加完善我国城市污水处理体系，更好地保护环境，防止疾病蔓延，保障人民健康，我国相继发布了《医院污水处理设计规范》和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18486-2005）》，提出医院污水处理的一系列规范和标准要求。 该项目的实施，严格执行相关规范和标准，本次评价对污水处理方案、规范和标准要求进行逐条分析，分析内容和结果见表1-7和表1-8。 经分析可知，该项目污水处理方案与《医院污水处理设计规范》和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18486-2005）》要求相符。 表1-7 与《医院污水处理设计规范》的相符性分析 规范要求; 该项目采取的具体措施; 备注. 第1.0.2条：凡现有、新建、改造的各类医院以及其他医疗卫生机构被病菌、病毒所污染的污水部必须进行消毒处理。; 项目所有污水均经消毒杀菌处理。; 符合 要求. 第1.0.3条：含放射性物质、重金属及其他有毒、有害物质的污水，不符合排放标准时，须进行单独处理后，方可排入医院污水处理设备或城市下水道。; 检验科不使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钠、重铬酸钾、三氧化铬等化学品，只是进行很少量的常规检验，故不产生含氰、含铬废水或废液；检验室废水含病体血液、血清等样本，将其作为危废处置。; 符合 要求. 第6.0.1条：污泥必须经过有效的消毒处理。; 污泥拟用次氯酸钠进行消毒处理。; 符合 要求. 第7.0.1条：处理站位置的选择应根据医院总体规划、排出口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定。; 污水处理设备为地埋式，其废气经处理后设在主楼顶部的排气口排放。; 符合 要求. 第7.0.2条：医院污水处理设施应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离，并应设置隔离带。; 污水处理设备为地埋式，产生的废气收集处理后高空排放，对病房和居民区产生影响较小。; 符合 要求. 第7.0.3条：在污水处理工程设计中，应根据总体规划适当预留余地。; 项目实施后污水产生量最大约34.5t/d，已建污水处理设备设计处理能力50t/d，留有余量。; 符合 要求. 第7.0.4条：处理站内应有必要的计量、安全及报警等装置。; 污水处理设备已安装流量计及报警仪。; 符合 要求. 表1- 8 与《医疗机构水污染物排放标准》的相符性分析 规范要求; 该项目采取的具体措施; 备注. 第4.2.1条：污水处理设备排出的废气应进行除臭味处理，保证污水处理设备周边空气中污染物达到表3要求。; 项目将对污水处理设施废气采取相应的除臭措施，使污水处理设施周边空气中污染物达标。; 符合要求. 第4.3.1条：栅渣、化粪池和污水处理设备污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。; 化粪池污泥、污水处理站污泥均将按危险废物委托有资质单位处理。; 符合要求. 第4.3.2条：污泥清掏前应进行监测，达到表4要求。; 污泥消毒后经监测达标后方外运处理。; 符合要求. 第5.4.2条：洗相室废液应回收银，并对废液进行处理。; 该项目影像科将采用数码拍摄，直接用打印机打印结果，故无洗相废水产生。; 符合要求. 第5.4.4条：检验室废水应根据使用化学品的性质单独收集，单独处理。; 检验室废水根据使用化学品的性质单独收集，作为危废处置（单独处置）。; 符合要求. 第5.4.5条：含油废水应设置隔油池处理。; 该项目食堂废水经过隔油池处理后与其他废水一起排入调节池混合，再处理。; 符合要求. 第5.7条：采用含氯消毒剂，排放标准执行预处理时，消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。; 该项目采用次氯酸钠消毒，消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯总余氯2-8mg/L。; 符合要求. 8、与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 根据《江苏省通榆河水污染防治条例》（2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过，2018年修正），通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道（引江河、新通扬运河、泰东河）及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河二级保护区；其他与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河三级保护区。 本项目位于江苏省海安市海安镇宁海南路126号，距离新通扬运河3.1km，距离如海运河3.6km，西侧320m为洋港河，项目所在地不在于通榆河一级、二级、三级保护区内，因此本项目符合《江苏省通榆河水污染防治条例》。 9、“三线一单”相符性分析 （1）资源利用上线相符性 本项目位于江苏省海安市海安镇宁海南路126号，用水来源为市政自来水，用水量为15876.75t/a，用水量较少，不会对当地自来水供应状况产生明显影响。迁建项目用电来源于区域电网，用电量约为20万千瓦时/年，其用电量不会超出当地用电负荷。 （2）环境质量底线相符性： 根据《南通市环境状况公报》（2018），2018年海安主要空气污染物指标监测结果中PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；根据南通市2018年区域空气质量现状评价表（见表3-2），SO2、PM10、O3、CO相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2日均值第98百分位数浓度、PM2.5的年均浓度和日均值第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，因此判定为不达标区。为了打好蓝天保卫战，海安市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造行业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。防治移动污染源，推广使用200辆新能源汽车，淘汰500辆高污染车辆。划定禁止高排放非道路移动机械使用区域。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，海安市大气环境质量状况可以得到进一步改善。地表水洋蛮河监测断面pH、COD、SS等各项监测指标可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准要求。噪声现状监测值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区要求。 （3）与《江苏省生态红线区域保护规划》等相符性 本项目位于海安市海安镇宁海南路126号，与本项目直线距离最近的生态红线管控区为新通扬-通榆运河清水通道维护区，其二级管控区边界位于本项目北侧2100m，在项目评价范围内不涉及海安市范围内的重要生态红线管控区，不会导致海安市辖区内生态红线管控区重要生态服务功能下降。与本项目距离最近的国家级生态保护区为新通扬运河（海安）饮用水源保护区，其准保护区边界位于本项目西北侧6500m，在项目评价范围内不涉及国家级生态红线保护区。因此建设项目与《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》是相符的。 - 10、环保投资 项目环保投资25万元，占总投资的8.3%，具体环保投资情况见表1-9。 表1-9 本项目环保投资一览表 污染 种类; 设施名称; 数量; 设计能力; 环保投资 （万元）; 处理效果. 废水; 隔油池、化粪池+污水处理站（调节池+接触氧化池+沉淀池+消毒池）; 1套; 污水站处理能力50t/d; 20; 废水达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准，接管海安县恒发污水处理有限公司处理. 废气; 油烟净化器; 1套; 风量3000m3/h，去除效率75%; 1; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18486-2001）中相应标准. 吸附滤池+引至主楼楼顶（20m）高空排放; 1套; 风量1500m3/h，去除效率90%; 2; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准. 固废; 医疗固废暂存间; 1座; 10m2; 2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求和《医疗机构水污染物排放标准》（GB184 66-2005）表4标准污泥控制标准. 绿化; 厂区绿化; -; 依托租赁地块; -; -. 合计; -; -; 25; -. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1.现有项目概况 海安福康爱心护理院以个人名义于2011年对医院大楼完成环境影响登记表申报，并通过海安县环境保护局审批，批准文号：海环管[2011]10003号。2013年7月，海安县环境保护局对医院大楼组织验收验收并验收通过，批准文号：海环验[2013]0705号。海安福康爱心护理院成立于2014年5月，并于当年对医院大楼进行功能性建设，诊疗科目为：妇科、外科、内科、医学检验科、放射科等。目前福康爱心护理院占地面积989.31平方米，医护人员62人，年工作365天，三班制，每班工作8小时。现有床位72床，就诊人数约30人次/天。由于现有环保手续未对医院大楼功能建设内容进行评价，因此本次环评对现有项目进行现状分析。 - 现有工程内容及规模 项目现有工程内容及规模详见表1-10。 表1-10 项目现有工程具体情况分布表 项目; 面积（m2）; 功能布局. 总用地面积; 989.31; /. 总建筑面积; 4949.05; /. 其中; 医院大楼; 4949.05; 一层：设置挂号缴费室、内科、外科、妇科、检验科、放射科、康复理疗科、风湿免疫科； 二层：抢救室、治疗室、标准病床36床； 三层：抢救室、治疗室、标准病床36床； 四层：处于闲置状态 五层：院长室、接待室、财务科、医务科；. 3、现有项目污染物达标排放情况 （1）废气 - 本项目废气主要为食堂油烟、汽车尾气、污水站废气、医疗废物暂存间恶臭。 - ①食堂油烟 - 现有项目在医院大楼一层设置食堂，为医院职工和就诊患者提供餐饮，食堂设置3个基准灶头，废气主要为油烟。项目建成后就餐人数约120人，人均用油量约为6kg/a，食用油用量约为0.72t/a，油烟产生量按食用油使用量的2%计，则油烟产生量约为0.014t/a，油烟机产生的气量约3000m3/h，（食堂提供三餐，风机运行时间按每天4小时计），产生速率为0.010kg/h，油烟产生浓度为3.3mg/m3，油烟经油烟净化器处理后通过排烟道引至楼顶排气筒排放，油烟去除率≥75%，按75%计，则油烟排放量为0.004t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为1mg/m3。不超过《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“中型规模”油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求。 - ②污水站废气 - 项目已建一座污水处理站，为“调节池+接触氧化池+沉淀池+消毒池”一体化设备，位于医院大楼南侧。污水站采用二级处理工艺（调节池+接触氧化池+沉淀池+消毒池），设计处理能力50t/d。建成后医院内污水经分类收集预处理后统一进入现有污水站处理。污水处理站在运营时会产生少量恶臭气体，主要成分是氨和硫化氢。产生恶臭的主要部位是氧化池、沉淀池和污泥池。 - 根据美国EPA的研究调查，每处理1g的BOD5，可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。根据项目废水源强分析，经计算BOD5削减了1.142t/a，计算可得污水处理站恶臭污染物NH3、H2S的产生量分别为3.51kg/a、0.14kg/a，在院区内无组织排放。 ③医疗废物暂存间恶臭 本项目门诊部设有医疗废物收集桶，每天清运两次至本项目医疗废物暂存间，上午、下午各一次；住院区医疗废物收集桶每天清运一次至医疗废物暂存间。医疗废物暂存间位于医院大楼北侧。本项目产生的各类医疗固废不多，收集后用分别用密封袋、专用的锐器收集桶包装后分类存放，委托南通东江环保技术有限公司，每两天定时清运进行安全处置。医疗废物暂存间为全密闭设置，仅清理垃圾时会有少量异味逸散。 ④汽车尾气 本项目共设置机动车停车位30辆，均为地上车位，地上车位敞开式布置，采取自然通风，地上停车车位废气易于扩散且排放量相对较小，对周边产生环境影响较小，THC、NOx、SO2的排放浓度均远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放监控浓度限值，CO远低于《工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中PC-STEL，本次评价不对其做定量分析。 2、废水 现有项目总用水量为12859.75t/a，其中生活用水4526t/a、食堂用水1095t/a、 病房用水6307.2t/a、门诊用水164.25t/a、洗衣房用水766.5t/a、检验用水0.8t/a，均来自市政自来水管网。 ①门诊污水 现有项目门诊接待能力30人次/天，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），门诊部病人每人用水定额为10~15L/人·次，本次评价取15L/人·次，则门诊用水164.25t/a，废水产生量按80%计，即门诊污水产生量为131.4t/a。 ②职工生活污水 现有项目全院工作人员约62人，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），医护人员用水定额为150~250L/人·次，本次评价取200L/人·次，生活用水4526t/a，废水产生量按80%计，即生活污水产生量为3620.8t/a。 ③食堂废水 现有项目食堂就餐人数约120人，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），食堂用水定额为20~25L/人·次，本次评价取25L/人·次，则食堂用水量约为1095t/a。食堂废水产生量按80%计，则食堂污水排放量为876t/a。 ④病房废水 现有项目共有病床72床，根据《综合医院建筑设计规范》，病床用水定额按200L/床·日计算，同时每床按1个陪护计，陪护用水定额按40L/人·日计，用水量约6307.2t/a，废水产生量按80%计，即废水产生量为5045.76t/a。 ⑤洗衣废水 现有项目共设置2间洗衣房，每天共清洗衣物、被罩量约30kg，根据《综合医院建筑设计规范》，洗衣用水定额按70L/kg衣物计算，用水量约766.5t/a，废水产生量按80%计，即废水产生量为613.2t/a。 现有项目水量平衡见图1-1。 图1-1 现有项目用水平衡图 t/a 表1-11 现有项目主要水污染物产生情况 废水来源; 废水量 （t/a）; 污染物 名称; 污染源强; 治理措施; 排放去向. 浓度mg/l; 产生量t/a. 食堂废水; 876; COD; 400; 0.350; 隔油池+污水处理站; 接管市政管网排入海安县恒发污水有限公司. BOD5; 200; 0.175. SS; 200; 0.175. NH3-N; 25; 0.022. TN; 35; 0.031. 总磷; 4; 0.004. 动植物油; 200; 0.175. 洗衣废水; 613.2; COD; 200; 0.123; 化粪池+污水处理站. BOD5; 50; 0.031. SS; 50; 0.031. NH3-N; 20; 0.012. TN; 30; 0.018. 总磷; 4; 0.002. LAS; 15; 0.009. 职工生活污水; 3620.8; COD; 400; 1.448; 化粪池+污水处理站. BOD5; 200; 0.724. SS; 200; 0.724. NH3-N; 25; 0.091. TN; 35; 0.127. 总磷; 4; 0.014. 医疗 废水（病房废水、门诊废水）; 5177.16; COD; 400; 2.071; 化粪池+污水处理站. BOD5; 200; 1.035. SS; 200; 1.035. NH3-N; 25; 0.129. TN; 35; 0.181. 总磷; 4; 0.021. 总余氯; 8; 0.041. 粪大肠菌群; 1.6×108个/L; 8.3×1014个. 表1-12 现有项目主要水污染物排放情况 种类; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物接管量; 接管浓度限值（mg/L）; 外排环境量. 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 混合废水; 10287.16; COD; 200; 2.057; 250; 50; 0.514. BOD5; 80; 0.823; 100; 10; 0.103. SS; 40; 0.411; 60; 10; 0.103. NH3-N; 20; 0.206; 45; 5; 0.051. TN; 30; 0.309; 70; 15; 0.154. 总磷; 4; 0.041; 8; 0.5; 0.005. 总余氯; 4.0; 0.041; 2~8; 0.5; 0.005. 动植物油; 8.6; 0.088; 100; 1; 0.010. 粪大肠菌群; 3000个/L; 3.1×1010个; 5000个/L; 1000个/L; 1.0×1010个. （3）固体废物 现有项目固废主要为医疗废物、污泥（包括污水处理站污泥以及化粪池污泥）、 餐厨垃圾、废药品、废包装材料、废动植物油和生活垃圾。项目污泥、废药品、医疗废物委托有资质单位处置，餐厨垃圾、废动植物油由获得许可的单位收集处置，生活垃圾由环卫部门清运处理，固废均得到合理处置。现有项目固废产生处置情况见表 1-13。 表1-13 现有项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）. 1; 医疗固废; 病床; 固态; 医疗用品; 《国家危险废物名录》（2016年）; In; HW01; 831-001-01 831-002-01 831-003-01; 14.728. 2; 污泥; 废水处理; 固态; 污泥; In; HW01; 831-001-01; 2.380. 3; 废药品; 药房; 固态; 药品; T; HW03; 900-002-03; 0.02. 4; 生活垃圾; 职工、病患生活; 固态; 塑料、纸; -; -; -; 39.785. 5; 废包装材料; -; 固态; 纸箱等; -; -; -; 1.0. 6; 废动植物油; 隔油池; 固态; 油脂; -; -; -; 0.087. 7; 餐厨垃圾; 食堂; 固态; 饭菜; -; -; -; 8.76. （4）噪声 现有项目无高噪声设备，对周围环境影响较小。根据声环境质量现状监测，项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（G83096-2008）中2类区标准的要求。 4、现有项目产排污情况汇总 现有污染物产排污总量见表1-14。 表1-14 建设项目实施后污染物排放总量表（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 无组织; 氨气; 0.00351; 0; 0.00351. 硫化氢; 0.00014; 0; 0.00014. 油烟; 0.014; 0.01; 0.004. 废水; 废水量; 10287.16; 0; 10287.16[1]. COD; 3.992; 1.935; 2.057[1]. BOD5; 1.965; 1.142; 0.823[1]. SS; 1.965; 1.554; 0.411[1]. NH3-N; 0.254; 0.048; 0.206[1]. TN; 0.357; 0.048; 0.309[1]. 总磷; 0.041; 0; 0.041 [1]. 总余氯; 0.041; 0; 0.041 [1]. 动植物油; 0.175; 0.087; 0.088[1]. 粪大肠菌群; 8.3×1014个/a; 8.3×1014个/a; 3.1×1010个[1]. 固废; 生活垃圾; 38.325; 38.325; 0. 一般固废; 9.847; 9.847; 0. 危险废物; 17.125; 17.125; 0. 5、现有项目存在问题及整改措施 现有环保手续未对医院大楼功能建设内容进行评价，通过对现状分析评价，现有项目产生的各种污染物经过预处理后能够达标排放，对环境影响较小。但建设单位需加强对医疗废物进行管理，设置规范的废物暂存场所，及时委托有资质的单位进行处理，污水站废水需收集处理后高空排放。现有项目整改计划见表 1-15。 表1-15 医院整改计划一览表 序号; 整改项目; 整改措施; 预计完成时间. 1; 环保手续办理; 建设完善环境管理制度档案，完善环保手续; 2020年1月. 2; 危险废物处置; 加强医疗废物的管理，危险废物分类存放，设置分类标签; 2020年1月. 3; 污水处理站、恶臭; 加强废水处理设施的运行维护，收集恶臭气体并进行处理后高空排放; 2020年1月.

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地形地貌 海安全市均为平原地带，地形坦荡，河道稠密。通扬运河、串场河以东为河东地区，是苏北滨海平原的最高处，为海相沉积物盐碱地区，海拔3.6～5米，最早成陆距今4600历史，愈往海边成陆愈晚。原北凌乡海拔3.5～4米，老坝港东部在3.5米以下。通扬运河以南以西地区为河南地区，是长江冲积平原的一部分（古代长江口在扬州一带）。平均海拔4～5米。串场河以西、通扬运河以北为河北地区，属里下河低洼圩田平原区，北部南莫、白甸、墩头、仇湖、吉庆海拔1.6～3.5米，南部章郭、双楼、胡集、海安镇北部、古贲等海拔在4米左右，该地区土地肥沃。 - 气象特征 海安市属北亚热带海洋季风性湿润气候区。气候温和，四季分明，气候宜人，冷热适中。日照充足，雨水充沛，无霜期长。春季天气多变，夏天高温多雨，秋季天高气爽，冬天寒冷干燥。 年平均气温14.5℃。1月最冷，平均1.7℃。七八月最热，平均27℃。年均降水1025毫米，79%的年份在800毫米以上。无霜期210天，年平均日照1580小时，年平均无霜期226天；年均降水量1154mm，年均蒸发量为1343.1mm；年平均气压1016.4hpa。年平均风速3.3m/s，最大风速15m/s，常年盛行风向为ESE。主要气象特征见表2-1。 表2-1 主要气象特征一览表 序号; 项目; 数值. 1; 气温; 14.5℃. 2; 降水量; 1154mm. 3; 平均风速; 3.3米/秒. 4; 盛行风向; ESE. 5; 相对湿度; 80％. 6; 无霜期; 210天. - 土壤 建设项目所在地土壤为潮土类、灰潮土亚类的夹沙土属。属扬泰古沙咀，系江淮水流夹带泥沙，在海水顶托下沉积而成。河南沙性土成土年龄较长，质地偏沙，以轻壤为主，部分沙壤，有机质含量偏低。磷钾极缺，是低产区。粗粉砂含量在50%～60%，粘粒含量占15%～20%，表层中有机质含量1.66%、全氮含量0.123%、全磷含量0.141%、全钾含量3.23%。 - 水文 海安市地处江淮平原、滨海平原和长江三角洲交汇之处。全市河道以通扬河、通榆河为界，划分为长江和淮河两大水系。因市内地势平坦，高差甚小，河道之间又相互贯通，两大水系之间并无截然分界，为了保护江水北调输水通道通榆河和新通扬运河，由涵闸控制，使新、老通扬河分开。域内河道正常流向均为自南向北，自西向东。 （1）长江水系 通扬河以南、通榆河以东属长江水系，总面积703.8平方公里，平均水位2.01米，最高水位4.49米，最低水位0.08米。主要河流有通扬运河、栟茶运河、如海河、焦港河、丁堡河、北凌河等。焦港、如海运河、通扬运河、丁堡河为引水骨干河道，南引长江水；栟茶运河、北凌河为排水骨干河道，东流至小洋口闸入海。栟茶运河贯通河南、河东两地区，横穿焦港、如海运河、通扬运河、丁堡河等河道，兼起着调度引江水源的作用。 （2）老通扬运河 老通扬运河由西往东流经曲塘、双楼、胡集、海安、城东5个集镇与栟茶运河在城东镇四叉港汇合后南至如皋市，是长江-淮河两大水系的分界河流，在海安境内全长33.85公里。老焦港河、洋港河、翻身河等都直接流入该河。 老通扬运河海安段河床比降小，水流缓慢，流向基本为自西向东，但因受上下游闸坝控制，常会出现滞流或倒流的现象。 老通扬运河既是海安水路交通的主要通道，又是工业生产和农业灌溉的重要水源和纳污水体。 （3）栟茶运河 栟茶运河由泰州市塔子里入境，由西往东，途经海安市雅周、营溪、仁桥、城东、栟茶运河、西场、李堡镇、角斜镇等8个乡镇。出境经如东小洋口入海。是海安市高沙土片和河东盐碱片东区的主要干河，境内总长度53.64公里，沿岸多为农业垦作区，通扬运河在城东镇出境时，与栟茶运河交汇，对其水质产生了一定影响。 栟茶运河海安段，河床比降小，水流缓慢，流向基本上是由西往东，但因受小洋口闸坝控制，经常出现滞流或倒流现象。 （4）淮河水系 通扬河以北、通榆河以西为里下河地区，属淮河水系，总面积422.4平方公里，平均水位1.34米，最高水位3.57米，最低水位0.32米。主要河流有新通扬运河、通榆运河、串场河等。新通扬运河为江水北调引水骨干河道，通榆运河、串场河为输水骨干河道。 - 生态环境 由于人类多年的开发活动，该区域的自然生态已为人工农业生态所取代，本地天然植物较少，除住宅、工业和道路用地外，主要是农业用地，种植稻、麦、油菜和蔬菜等。此外，家前屋后和道路河流两旁种植有各种林木和花卉，树木以槐、榆、桑等树种为主，水产有鲫鱼、鲤鱼等。河边多为芦苇。野生动物仅有鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等小动物，有野兔、刺猬等小型哺乳动物，无大型野生哺乳动物。野生植物主要是芦苇、小草、藻类和蒲公英等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 海安市位于江苏省东部的苏中地区，属长江三角洲经济区，南通、盐城、泰州三市交界处。总面积1108km2，人口93.8 万。 1、社会经济结构 2018年末，全市户籍总人口927359人，比上年减少5121人。全年出生人口5966人，人口出生率为6.42‰;死亡人口8994人，人口死亡率为9.67‰，人口自然增长率为-3.25‰。全市人口密度每平方公里784人。年末，全市常住人口86.45万人，同比下降0.12%，城镇化率达60.16%，比上年提高1.18个百分点。 初步核算，全年实现地区生产总值993亿元，按不变价计算，比上年增长8.1%。其中，第一产业增加值61.41亿元，增长2.6%;第二产业增加值467.40亿元，增长8.2%;第三产业增加值464.19亿元，增长8.7%。三次产业结构由上年的6.8：47.5：45.7调整为6.2：47.1：46.7。人均地区生产总值114798元。2018年，列全国中小城市综合实力百强榜、最具投资潜力中小城市百强榜第28位、第7位，均较上年前移1个位次。列全国工业百强县第26位，较上年前移4个位次。 年末，全市登记的私营企业27856户，其中城镇私营企业11684户，农村私营企业16172户。私营企业从业人员35.85万人，注册资本1451.25亿元。全市登记的个体工商户69633户，其中城镇个体工商户23843户，农村个体工商户45790户。个体工商户从业人员11.43万人，注册资金62.51亿元。 全社会用电量52.85亿千瓦时，增长11.6%。其中，第一产业用电量0.98亿千瓦时，增长14.9%;第二产业用电量39.72亿千瓦时，增长12.0%，其中工业用电量39.40亿千瓦时，增长12.0%;第三产业用电量5.30亿千瓦时，增长12.7%。城乡居民生活用电量6.85亿千瓦时，增长8.1%。 2、交通、城乡建设和环境保护 全年完成公路客运量446.8万人次，客运周转量37386.6万人公里，分别下降7%、4.2%。完成公路货运量2138.7万吨，货物周转量337189.1万吨公里，分别增长8.7%、7.8%。完成水路货运量627.6万吨，周转量486280.8万吨公里，分别增长3.9%、5.8%。 海启高速已完成路基桥梁施工和底面层摊铺，新通扬线航道护岸整治完成25公里，四座大桥均已进入下部结构施工阶段。226省道海安段完成路基填筑，中小桥梁施工全部完成。连申线桥梁亮化工程全部完成，海胡南线改造、水韵里下河连接线等重点工程均已建成通车。完成农路提档升级工程160公里，全面做好道路大中修及保养，干线公路优良路率达100%，路面行驶质量优良率达100%，204国道顺利通过国家公路网技术状况年度监测。完善公交客运服务网络，汽车客运东站新建6根充电桩，满足12辆公交车同时充电。开展巡游出租车更新报废工作，年内报废出租车191辆、更新116辆。全市213个港口码头，易扬尘货物码头全部落实覆盖或封闭措施。船舶修造企业整治全面通过南通市政府验收。完成21家汽车维修行业挥发性有机物污染治理设备升级改造。 推进天然气管网建设，全年建成中压管线105.85公里，低压管线206.76公里，安全供气12967.81万方。推进燃气用户更换高品质燃气软管为民办实事工程，完成更换64684户，其中管道天然气用户42707户，瓶装液化气用户21977户。接到污水处理厂的管网长度88.6千米，接到污水处理设施长度30.5千米。完成供水总量5325万吨，水质综合合格率100%，完成污水处理量198万吨。 开展“散乱污”企业整治，共排查221家，清理类42家全部实现两断三清，整顿类179家中152家完成整治。实施地下油罐改造工程，全年共完成39家站点124只油罐的改造。修复北凌河贲家集提水泵站，启动通榆河向北凌河的生态补水工程，疏浚整治河道96.44公里，拆坝建涵191座。持续推进生态文明创建工作，创建省生态文明示范镇6个、村9个，创建江苏省级绿色学校1个，南通市级绿色学校6个，海安市级绿色学校13个。全年二氧化硫、氮氧化物排放量分别同比削减18.8%、5.6%，化学需氧量、氨氮、总磷、总氮排放量分别同比削减3.5%、2.6%、2%、4%，空气质量达标率为76.1%。消除地表水省考断面劣五类，地表水达到或好于三类水体比例为0，PM2.5年均浓度为0.046mg/m3。 3、卫生、文化、体育 2018年末，全市共有医疗卫生机构394家，其中医院49个、卫生院、社区卫生服务中心24个、卫生防疫防治机构1个、妇幼卫生保健机构1个。医疗机构总床位5300张，其中医院床位4518张，卫生院、社区卫生服务中心床位735张。卫生技术人员4830人，其中执业医师、执业助理医师2185人，注册护士1865人。每村均设有医疗点，村卫生室人员839人，新型农村合作医疗覆盖面100%。 全市拥有区镇文化站10家，农家书屋231家，其中国家级示范农家书屋1家，省五星级示范农家书屋4家，市四星级示范农家书屋82家。博物馆、纪念馆6家。文物保护单位16处，其中全国重点文物保护单位2处、省级5处、市级6处、县级3处。拥有省级非物质文化遗产项目7个，市级非物质文化遗产项目14个。居民综合阅读率87.33%。图书馆藏书量(不含图书馆分馆及农家书屋)32.6万册，全年阅读量22万人次，博物馆接待量25.98万人次。 全年舞台艺术作品获国家级奖项1件，省级奖项4件，市级奖项8件。全年共完成送戏215场，送电影2538场，送图书21000册，送展览102次，送培训22000人次;举办农民(社区)艺术节227场，“行万里路、进千家门”惠民文艺演出908场。 全年新建笼式足球场1个，体育公园1个，健身步道10公里，全市人均拥有公共体育设施面积增加0.02平方米。全年承办国家级赛事两项、省级赛事三项、市级赛事四项;举办海安市第九届运动会暨首届全民健身运动会，参加全国“健身气功·五禽戏”大奖赛获集体项目一等奖。利用“全民健身日”和“南通体育日”开展庆祝活动，举办500人以上的大型群众体育健身活动7次。推进科学健身指导，免费为3800名市民健身提供体质监测服务;加强体育健身队伍建设，培训一线社会体育指导员、体育志愿者1000名。完善体育社会组织网络，新增3个体育社会组织;构建学校、社会、家庭三位一体的健身锻炼模式，65所学校的体育设施向社会开放。体育彩票销量增长68%，青少年体育竞赛成绩稳中有升，参加省县组田径比赛成功晋级一赛区，5所中小学获南通市篮球校园联赛总决赛一等奖，少年儿童体育学校成功创建2018—2019高水平体育后备人才单项训练基地。 4、文物保护 建设项目所在地1000m范围内无文物保护单位。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境质量状况 （1）环境质量达标区判定 根据《南通市环境状况公报》（2018），2018年海安主要空气污染物指标监测结果见表3-1。 表3-1 2018年海安主要空气污染物指标监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 70; 70; 100; 不达标. PM2.5; 46; 35; 131.43; 不达标. 根据监测结果，2018年海安PM10、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 南通市2018年区域空气质量现状评价见表3-2，基础数据为2018年南通市全年每天检测数据，数据来源为中国空气质量在线监测分析平台。SO2、PM10、相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2日均值第98百分位数浓度、PM2.5的年均浓度和日均值第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。 因此区域属于不达标区，具体大气污染物目标分解计划根据《南通市2018年大气污染防治工作计划》执行。 表3-2 空气环境质量现状 评价因子; 平均时段; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 超标频率/%; 达标情况. SO2; 年均值质量浓度; 16ug/m3; 60ug/m3; 26.67; 0; 达标. 24小时平均第98百分位数; 29ug/m3; 150ug/m3; 19.37; 0. NO2; 年均值质量浓度; 35ug/m3; 40ug/m3; 87.5; 0; 超标. 24小时平均第98百分位数; 87ug/m3; 80ug/m3; 108.75; 4.11. PM10; 年均值质量浓度; 61ug/m3; 70ug/m3; 87.15; 0; 达标. 24小时平均第95百分位数; 134ug/m3; 150ug/m3; 89.34; 0. PM2.5; 年均值质量浓度; 40ug/m3; 35ug/m3; 114.29; 44.39; 超标. 24小时平均第95百分位数; 99ug/m3; 75ug/m3; 132; 8.77. O3; 年均值质量浓度; 102ug/m3; -; -; -; -. 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 155ug/m3; 160ug/m3; 96.88; 0; 达标. CO; 年均值质量浓度; 0.7mg/m3; -; -; -; -. 24小时平均第95百分位数; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30; 0; 达标. 2、水环境 项目废水经过海安县恒发污水处理有限公司处理后，最终排入栟茶运河。本项目引用《海安恒正骨科医院新建项目》检测报告中地表水监测数据。监测时间为2019年11月22日-11月23日，监测单位为森茂检测科技无锡有限公司，共在栟茶运河设置2个监测断面，断面具体布置情况见表3-3，监测结果见表3-4。监测数据在有效期内，可以引用。 表3-3 地表水环境监测断面布设 断面编号; 河流名称; 断面名称; 监测因子. W1; 栟茶运河; 污水处理厂排口上游500m; pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、粪大肠菌群. W2; 污水处理厂排口下游1000m. 表3-4 地表水水质现状监测结果 水域名称; 监测 断面; 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 粪大肠菌群. 栟茶运河; W1; 最小值; 7.74; 16; 2.5; 0.722; 0.11; 630. 最大值; 7.78; 17; 3.0; 0.736; 0.12; 700. 平均值; 7.76; 16.5; 2.8; 0.729; 0.12; 665. 超标率%; -; -; -; -; -; -. 最大超标倍数; -; -; -; -; -; -. W2; 最小值; 7.67; 18; 3.6; 0.81; 0.16; 490. 最大值; 7.73; 19; 3.6; 0.839; 0.17; 580. 平均值; 7.70; 18.5; 3.6; 0.825; 0.17; 535. 超标率%; -; -; -; -; -; -. 最大超标倍数; -; -; -; -; -; -. Ⅳ类标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤10000. 分析结果可知，栟茶运河各断面水污染指标均小于1，各指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 （3）声环境质量 建设项目噪声现状数据委托青山绿水（江苏）检验检测有限公司监测，监测时间为2019年11月22日，监测结果见表3-5。 表3-5 噪声监测结果表 单位：dB（A） 序号; 监测点; 监测时段; 等效A声级; 评价标准; 评价结果. N1; 厂界东; 昼间; 54.4; 70; 达标. 夜间; 44.3; 55; 达标. N2; 厂界南; 昼间; 53.5; 60; 达标. 夜间; 43.8; 50; 达标. N3; 厂界西; 昼间; 52.6; 60; 达标. 夜间; 42.5; 50; 达标. N4; 厂界北; 昼间; 52.2; 60; 达标. 夜间; 42.2; 50; 达标. N5; 北侧小区; 昼间; 47.3; 60; 达标. 夜间; 41.4; 50; 达标. 由上表可看出，建设项目西、南、北场界昼夜声环境和北侧小区声环境均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准限值要求，东场界昼夜声环境可达到4a类标准，区域声环境质量现状良好。 4、周边污染情况及主要环境问题 项目所在区判定为非达标区，为了打好蓝天保卫战，海安市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造行业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。防治移动污染源，推广使用200辆新能源汽车，淘汰500辆高污染车辆。划定禁止高排放非道路移动机械使用区域。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，海安市大气环境质量状况可以得到进一步改善。

周围环境概况及主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于海安市海安镇宁海南路126号，项目大气环境敏感目标见表3-6，地表水、声环境等环境保护目标见表3-7。 表3-6 大气环境敏感目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模、人数; 相对厂址方位; 相对距离/m. X; Y. 1; 凤凰苑; 263147; 3601706; 居住; 人群; 二类区; 600人; E; 60. 2; 德让博物馆; 262911; 3601630; 文化教育; 人群; 二类区; 30人; S; 10. 3; 居民楼; 263026; 3601529; 居住; 人群; 二类区; 200人; S; 100. 4; 阳光嘉园; 262808; 3601594; 居住; 人群; 二类区; 800人; W; 50. 5; 居民集中区; 262673; 3601530; 居住; 人群; 二类区; 200人; W; 200. 6; 国华百盛园; 262872; 3601722; 居住; 人群; 二类区; 200人; N; 20. 7; 泰宁翠竹园; 262626; 3601862; 居住; 人群; 二类区; 500人; WN; 290. 8; 海安人民法院; 262770; 3601880; 行政办公; 人群; 二类区; 50人; N; 160. 9; 金凤花苑; 262918; 3601973; 居住; 人群; 二类区; 500人; NE; 180. 表3-7 地表水、声环境保护目标表 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离; 规模; 保护级别. 地表水; 栟茶运河; S; 2000m; 小型; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水体. 洋港河; W; 320m; 小型; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类水体. 鸡港河; E; 340m; 小型. 声环境; 凤凰苑; E; 60m; 600人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区. 德让博物馆; S; 10m; 50人. 居民楼; S; 100m; 200人. 阳光嘉园; W; 50m; 800人. 居民集中区; W; 200m; 200人. 国华百盛园; N; 20m; 200人. 泰宁翠竹园; WN; 290m; 500人. 海安人民法院; N; 160m; 50人. 金凤花苑; NW; 180m; 500人. 生态环境; 新通扬-通榆运河清水通道维护区; N; 2100m; 二级管控区58.81km2; 水源水质保护. 新通扬运河（海安）饮用水源保护区; NW; 6500m; 区域面积1.4km2; 水源水质保护.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 大气环境质量标准 根据《江苏省环境空气质量功能区划分》，项目所在地空气质量功能区为二类区。SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。氨气、硫化氢参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度参照限值。具体数值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 氨气; 1小时平均; 200; ug/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度参照限值. 硫化氢; 1小时平均; 10. - 地表水环境质量标准 根据江苏省地表水（环境）功能区划的要求，栟茶运河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，鸡港河、洋港河执行IV类水质标准，具体数据见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 水体; 类别; pH; COD; 总磷 （以P计）; SS★; 氨氮; 总氮; 粪大肠菌群. 栟茶运河; Ⅲ; 6-9; ≤20; ≤0.2; ≤30; ≤1.0; ≤1.0; ≤10000个/L. 鸡港河、洋港河; IV; 6-9; ≤30; ≤0.3; ≤60; ≤1.5; ≤1.5; ≤20000个/L. 注*：SS参照水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 - 声环境质量标准 项目院区东侧临宁海南路，南、西、北厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，东厂界声环境执行4a类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 2; 60; 50. 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1. 废气排放标准 本项目废气主要为污水站废气和食堂油烟。项目污水处理站恶臭气体通过20m高排气筒排放，H2S和NH3排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，污水处理站周边大气污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型相关标准。具体标准值详见下表。 表4-4 污水站臭气排放标准限值 污染物; 排气筒高度; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 执行标准. H2S; 20m; /; 0.58kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. NH3; /; 8.7kg/h. 表4-5 污水站周边大气污染物最高允许浓度 废气来源; 控制项目; 标准值. 污水处理站废气; 氨（mg/m3）; 1.0. 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 臭气浓度（无量纲）; 10. 表4-6 饮食业排放标准 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率（%）; 标准来源. 类型; 基准灶头数. 中型; ≥3，<6; 2.0; 75; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表1及表2. 2. 废水排放标准 建设项目排水执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466 -2005) 表2 中预处理标准，同时符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准及污水处理厂的接管标准，海安县恒发污水处理有限公司出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，总余氯执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4一级标准。具体数值见下表。 表4-7 建设项目污水标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 项目; 项目污水排放标准; 污水处理厂尾水排放标准. 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466 -2005) 表2; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准. pH; 6～9; -; 6～9. COD; 250; -; 50. BOD5; 100; -; 10. SS; 60; -; 10. 粪大肠菌群数; 5000个/L; -; 1000个/L. TP; -; 8; 0.5. 氨氮; -; 45; 5. 总氮; -; 70; 15. 动植物油; 20; -; 1. 总余氯; 2~8; -; 0.5. LAS; 10; -; 0.5. 3. 厂界噪声排放标准 项目南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东厂界执行4类标准。具体见表4-8。 本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体见表4-9。 表4-8 厂界环境噪声排放标准值 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 标准来源. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4; 70; 55. 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 标准来源. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准. 注：其中夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 4.固废 项目医疗固废暂存、储运过程按照《医疗废物管理条例》（国务院2003-380 号令）、《医疗卫生机构医疗废物管理方法》（中华人民共和国卫生部第36 号令）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）等相关要求执行，污水站水处理污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB184 66-2005）表4标准，具体要求见表4-10。 表4-10 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数/（MPN/g）; 蛔虫卵死亡率/%. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; >95. |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目完成后项目污染物排放总量见表4-11。 表4-11 建设项目实施后污染物排放总量表（t/a） 类别; 污染物名称; 扩建后全厂产生量; 扩建后全厂削减量; 扩建后全厂排放量; 最终排放量. 废气; 有组织; 氨气; 0.00435; 0.00391; 0.00044; 0.00044. 硫化氢; 0.00017; 0.00015; 0.00002; 0.00002. 油烟; 0.018; 0.013; 0.005; 0.005. 废水; 废水量; 12716.6; 0; 12716.6[1]; 12716.6[2]. COD; 4.923; 2.38; 2.543[1]; 0.636[2]. BOD5; 2.421; 1.404; 1.017[1]; 0.127[2]. SS; 2.421; 1.912; 0.509[1]; 0.127[2]. NH3-N; 0.314; 0.06; 0.254[1]; 0.064[2]. TN; 0.441; 0.06; 0.381[1]; 0.191[2]. 总磷; 0.051; 0; 0.051[1]; 0.006[2]. 总余氯; 0.057; 0; 0.057[1]; 0.006[2]. 动植物油; 0.219; 0.109; 0.11[1]; 0.013[2]. 粪大肠菌群; 1.1×1015个/L; 1.1×1015个/a; 3.8×1010个/a[1]; 1.3×1010个/a[2]. LAS; 0.008; 0; 0.008[1]; 0.006[2]. 固废; 生活垃圾; 50.735; 50.735; 0; 0. 一般固废; 12.559; 12.559; 0; 0. 危险废物; 23.721; 23.721; 0; 0. 注：[1]为本项目接管量，[2]为排入外环境量。 根据南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号），本项目总量控制因子为COD、NH3-N、TP、TN。 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 接管后废水污染物：废水接管量为12716.6t/a、COD2.543t/a、BOD5 1.017t/a、SS0.509t/a、NH3-N0.254t/a、TP0.051t/a、TN0.381t/a、总余氯0.057t/a、动植物油0.11t/a、粪大肠菌群3.8×1010个/a、LAS0.008t/a；废水外排环境量为COD0.636t/a、BOD5 0.127t/a、SS0.127t/a、NH3-N0.064t/a、TP0.006t/a、TN0.191t/a、总余氯0.006t/a、动植物油0.013t/a、粪大肠菌群1.3×1010个/a、LAS0.006t/a，在海安市范围内平衡； 大气污染物：有组织氨气、硫化氢排放量为0.00044t/a、0.00002t/a，仅作为考核量； 固废排放量为零，不申请总量。 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于 [Q8411]综合医院，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017年版）中“三十一、卫生84”中“76、床位100张及以上的综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院、专科医院（以上均不包括社区医疗、街道和乡镇卫生院、门诊部以及仅开展保健活动的妇幼保健院），疾病预防控制中心”，对应为实施重点管理行业。 本项目根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）确定本项目废气排放口为一般排口，不许可排放量，废水间接排放口为一般排放口，不许可排放量，仅许可排放浓度。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期： 本项目租赁现有位于海安市宁海南路126号闲置房屋建设海安福康爱心护理院扩建项目，不进行土建施工，建设项目施工期仅进行设备安装和工程验收。 施工期基本工艺流程见下图5-1： 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）设备安装 主要进行生产设备的安装，主要污染物是扬尘、汽车尾气、噪声、废弃物以及施工人员产生的生活污水。 （2）工程验收 由于基础工程、主体工程、装饰工程均已完成，工程验收主要是对安装的设备进行全面的检验，主要污染物是噪声、废弃物以及施工人员产生的生活污水。 二、营运期 本项目不设传染科、不接受传染病人。放射科采用数码成像技术，无显影废水产生，同时无放射性废水产生；项目不设置口腔科；不设置锅炉房，热水由电热水器提供；不设置中央空调。 本项目具体工艺流程如下： 图5-1 营运期作业流程及产污环节图

主要污染工序： - 废气 - 扩建后全院项目废气主要为食堂油烟、汽车尾气、污水站废气、医疗废物暂存间恶臭。 - （1）食堂油烟 - 本项目在医院大楼一层设置食堂，为医院职工和就诊患者提供餐饮，食堂拟设置3个基准灶头，废气主要为油烟。项目建成后就餐人数约150人，人均用油量约为6kg/a，食用油用量约为0.9t/a，油烟产生量按食用油使用量的2%计，则油烟产生量约为0.018t/a，油烟机产生的气量约3000m3/h，（食堂提供三餐，风机运行时间按每天4小时计），产生速率为0.012kg/h，油烟产生浓度为4mg/m3，油烟经油烟净化器处理后通过排烟道引至楼顶排气筒排放，油烟去除率≥75%，按75%计，则油烟排放量为0.005t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为1mg/m3。不超过《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中“中型规模”油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求。 - （2）污水站废气 - 项目已建一座污水处理站，为“调节池+接触氧化池+沉淀池+消毒池”一体化设备，位于医院大楼南侧。污水站采用二级处理工艺（调节池+接触氧化池+沉淀池+消毒池），设计处理能力50t/d。建成后医院内污水经分类收集预处理后统一进入现有污水站处理。污水处理站在运营时会产生少量恶臭气体，主要成分是氨和硫化氢。产生恶臭的主要部位是氧化池、沉淀池和污泥池。 - 根据美国EPA的研究调查，每处理1g的BOD5，可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。根据项目废水源强分析，经计算BOD5削减了1.404t/a，计算可得污水处理站恶臭污染物NH3、H2S的产生量分别为4.35kg/a、0.17kg/a。 根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]号）废气处理规定，为防止病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒二次传播污染，须“将水处理池加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来”，组织气体进入管道定向流动经过能吸附净化灭菌等有效处理的设备后再排入大气。 建设单位拟将一体化设备加盖密封，预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，收集效率以100%计，污水站恶臭收集经吸附滤池吸附后，通过引风机（风机风量1500m3/h）引至主楼顶部通过20m高排气筒排放。根据同类运行装置可知，吸附滤池对氨和硫化氢的去除效率大于90%，本项目按90%计。则项目污水处理站恶臭经处理后，NH3、H2S的排放量分别为0.44kg/a，0.02kg/a。 （3）医疗废物暂存间恶臭 本项目门诊部设有医疗废物收集桶，每天清运两次至本项目医疗废物暂存间，上午、下午各一次；住院区医疗废物收集桶每天清运一次至医疗废物暂存间。医疗废物暂存间位于医院大楼北侧。本项目产生的各类医疗固废不多，收集后用分别用密封袋、专用的锐器收集桶包装后分类存放，拟委托南通东江环保技术有限公司，每两天定时清运进行安全处置。医疗废物暂存间为全密闭设置，仅清理垃圾时会有少量异味逸散。 （4）汽车尾气 本项目共设置机动车停车位30辆，均为地上车位，地上车位敞开式布置，采取自然通风，地上停车车位废气易于扩散且排放量相对较小，对周边产生环境影响较小，THC、NOx、SO2的排放浓度均远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放监控浓度限值，CO远低于《工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中PC-STEL，本次评价不对其做定量分析。 2、废水 扩建项目病房热水由电热水器及太阳能热水器提供，门诊预估就诊人数为15人/天；项目不设置传染科，本项目建成后产生的废水主要为门诊污水、病房废水、职工生活污水、食堂废水和洗衣废水。其中检验、化验过程产生的检验废液1t/a，作为医疗废物（HW01）与项目运营中产生的其他医疗废物一起委拟托南通东江环保技术有限公司处理。 （1）门诊污水 项目建成后设计门诊接待能力40人次/天，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），门诊部病人每人用水定额为10~15L/人·次，本次评价取15L/人·次，则门诊用水219t/a，废水产生量按80%计，即门诊污水产生量为175.2t/a。 （2）职工生活污水 项目建成后，全院工作人员约62人，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），医护人员用水定额为150~250L/人·次，本次评价取200L/人·次，生活用水4526t/a，废水产生量按80%计，即生活污水产生量为3620.8t/a。 （3）食堂废水 项目设有食堂，建成后就餐人数约150人，根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），食堂用水定额为20~25L/人·次，本次评价取25L/人·次，则食堂用水量约为1368.75t/a。食堂废水产生量按80%计，则食堂污水排放量为1095t/a。 （4）病房废水 项目建成后共有病床100床，根据《综合医院建筑设计规范》，病床用水定额按200L/床·日计算，同时每床按1个陪护计，陪护用水定额按40L/人·日计，用水量约8760t/a，废水产生量按80%计，即废水产生量为7008t/a。 （5）洗衣废水 项目建设后共设置2间洗衣房，其中1#洗衣房放置2台洗衣机（规格为8公斤），主要清洗病人衣物，2#洗衣房放置2台洗衣机（规格为25公斤），主要清洗病人床单、被罩等，每天共清洗衣物、被罩量约40kg，根据《综合医院建筑设计规范》，洗衣用水定额按70L/kg衣物计算，用水量约1022t/a，废水产生量按80%计，即废水产生量为817.6t/a。 扩建项目用水排水情况见表5-5。水量平衡见图5-2。 表5-5 本项目建成后全院用排水情况表 用水部门; 用水单位; 单位用水量; 年用水量t/a; 单位污水量; 年排放量t/a. 病房层; 100床; 240L/床日; 8760; 192L/床日; 7008. 医院职工; 62人; 200L/人·天; 4526; 160L/人·天; 3620.8. 门诊; 40人; 15L/人·次; 219; 12L/人·次; 175.2. 食堂; 150人; 25L/人·次; 1368.75; 20L/人·次; 1095. 洗衣房; 40kg; 70L/kg; 1022; 56L/kg; 817.6. 检验; -; -; 1; -; -. 合计; /; /; 15896.75; /; 12716.6. 图5-2 项目建成后用水平衡图 t/a 扩建项目设有污水处理设施处理废水，处理工艺采用二级处理+消毒工艺，即“调节池+接触氧化+沉池+次氯酸钠消毒处理工艺”。处理后的出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后纳入市政污水管网，进海安县恒发污水处理有限公司集中处理。项目建成后废水污染物产生及排放情况见表5-6。

表5-6 建成后全院废水及排放情况

| 废水来源 | 废水量 （t/a） | 污染物 名称 | 污染源强 |  | 治理措施 | 去除率% | 污染物接管量 |  |  | 接管限值 mg/l | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/l | 产生量t/a |  |  | 污染物 名称 | 浓度mg/l | 接管量t/a |  |  |
| 食堂废水 | 1095 | COD | 400 | 0.438 | 污水站“调节池+接触氧化+沉淀池+消毒池”处理工艺进行处理 | - | 接管水量 | - | 12716.6 | - | 排入海安县恒发污水处理有限公司后，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入栟茶运河 |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.219 |  |  | COD | 200 | 2.543 | 250 |  |
|  |  | SS | 200 | 0.219 |  |  | BOD5 | 80 | 1.017 | 100 |  |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.027 |  |  | SS | 40 | 0.509 | 60 |  |
|  |  | TN | 35 | 0.038 |  |  | NH3-N | 20 | 0.254 | 45 |  |
|  |  | 总磷 | 4 | 0.004 |  |  | TN | 30 | 0.381 | 70 |  |
|  |  | 动植物油 | 200 | 0.219 |  |  | 总磷 | 4 | 0.051 | 8 |  |
| 洗衣废水 | 817.6 | COD | 200 | 0.164 |  |  | 动植物油 | 8.7 | 0.11 | 100 |  |
|  |  | BOD5 | 50 | 0.041 |  |  | 粪大肠菌群 | 3000个/L | 3.8×1010个 | 5000个/L |  |
|  |  | SS | 50 | 0.041 |  |  | 总余氯 | 4.5 | 0.057 | 2~8 |  |
|  |  | NH3-N | 20 | 0.016 |  |  | LAS | 0.9 | 0.012 | 10 |  |
|  |  | TN | 30 | 0.025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 4 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LAS | 15 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工生活污水 | 3620.8 | COD | 400 | 1.448 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.724 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.724 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.091 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TN | 35 | 0.127 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 4 | 0.014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗 废水（病房废水、门诊废水） | 7183.2 | COD | 400 | 2.873 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 200 | 1.437 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 200 | 1.437 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.180 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TN | 35 | 0.251 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 4 | 0.029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总余氯 | 8 | 0.057 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1.6×108个/L | 1.1×1015个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合废水 | 12716.6 | COD | 387.1 | 4.923 |  | 49.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 190.4 | 2.421 |  | 58 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 190.4 | 2.421 |  | 79 |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 24.7 | 0.314 |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  |  | TN | 34.7 | 0.441 |  | 13.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 4.0 | 0.051 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总余氯 | 4.5 | 0.057 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 | 8.7 | 0.110 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 8.7×107个/L | 1.1×1015个 |  | 99.99 |  |  |  |  |  |
|  |  | LAS | 0.9 | 0.012 |  | 0 |  |  |  |  |  |

水污染物最高允许排放负荷： 根据计算化学需氧量（COD）排放负荷为69.7（g/床位·d），生化需氧量（BOD5）排放负荷为27.9（g/床位·d），悬浮物（SS）排放负荷为13.9（g/床位·d），均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准中最高允许排放负荷（COD≤250g/床位·d、BOD5≤100g/床位·d、SS≤60g/床位·d）。 3、固体废物 扩建项目产生的固体废物主要为就诊等过程产生的医疗固废（包含检验、化验过程废液）、污水处理设施、化粪池定期清理产生的污泥、生活垃圾、废动植物油和废包装材料。 （1）医疗固废 项目产生医疗固废包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物，危险废物编号为HW01。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册“医院污染物产生、排放系数”系数表单中“表2中医院医疗废物、用水量核算系数与校核系数”，项目医疗废物核算系数为0.53kg/床•日，则医疗废物约为19.345t/a。其中检验、化验过程特殊医疗废液1t/a，作为医疗废物一起处置，则本项目医疗废物为20.345t/a。 根据《国家危险废物名录》（2016年）和《医疗废物分类目录》，本项目产生的医疗废物（HW01）主要有感染性废物（831-001-01）、损伤性废物（831-002-01）、病理性废物（831-003-01）、化学性废物（831-004-01）、药物性废物（831-005-01）等，应按照危险废物管理要求暂存在危废仓库，再由有资质的单位收集处理。 （2）污泥 本项目污水站产生污泥定额按照0.3kg（污泥）/kg（消减COD），含水率75%计算，项目消减了2.38t/aCOD，则污泥产生量2.856t/a。化粪池一年清掏一次，化粪池污泥产生量约为0.5t/a。污水站和化粪池污泥定期清淘，在清淘前必须进行监测，其控制标准必须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中的要求。根据《国家危险废物名录》（2016 年）和《医疗废物分类目录》，项目污水处理站污泥属于危险废物（HW01），应按照危险废物管理要求暂存在危废仓库，再随医疗废物一并收集后再由有资质的单位收集处理。 （3）生活垃圾 住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1.0kg计，项目床位数为100张，则生活垃圾产生量为36.5t/a；医院职工62人，职工生活垃圾日产生量按0.5kg计，则生活垃圾产生量为11.315t/a；门急诊量为40人/d，门急诊垃圾按每人每次产生0.2kg计，则生活垃圾产生量为2.92t/d；按此计算，则全院生活垃圾为50.735t/a。 （4）废包装材料 废包装材料来自药品等的外包装，属于一般固废，类比同类型医院实际情况，废包装材料产生量约1.5t/a，收集后外售处置。 （5）废药品 项目运营过程，药房会产生失效、变质等药物和药品，其产生量约为0.02t/a，收集后拟委托有资质单位处置。 （6）废动植物油 食堂废水经隔油池预处理，会产生部分废动植物，产生量约0.109t/a，收集后由委托有资质单位定期清运处理。 （7）餐厨垃圾 就餐人员在就餐过程中会产生部分餐厨垃圾，餐厨垃圾日产生量按0.2kg/人计，则餐厨垃圾产生量为10.95t/a，设置塑料垃圾桶用以暂存餐厨垃圾，日产日清，收集后由委托有资质单位定期清运处理。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），判断项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，建设项目副产品情况汇总表见表5-7，建设项目固废产生情况汇总表见表5-8，建设项目危废汇总表见表5-9。 表5-7 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 医疗固废; 病床; 固态; 医疗用品; 20.345; √; -; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB343 30-2017）. 2; 污泥; 废水处理; 固态; 污泥; 3.356; √; -. 3; 废药品; 药房; 固态; 药品; 0.02; √; -. 4; 生活垃圾; 职工、病患生活; 固态; 塑料、纸; 50.735; √; -. 5; 废包装材料; -; 固态; 纸箱等; 1.5; √; -. 6; 废动植物油; 隔油池; 固态; 油脂; 0.109; √; -. 7; 餐厨垃圾; 食堂; 固态; 饭菜; 10.95; √; -. 表5-8 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）. 1; 医疗固废; 病床; 固态; 医疗用品; 《国家危险废物名录》（2016年）; In; HW01; 831-001-01 831-002-01 831-003-01; 20.345. 2; 污泥; 废水处理; 固态; 污泥; In; HW01; 831-001-01; 3.356. 3; 废药品; 药房; 固态; 药品; T; HW03; 900-002-03; 0.02. 4; 生活垃圾; 职工、病患生活; 固态; 塑料、纸; -; -; -; 50.735. 5; 废包装材料; -; 固态; 纸箱等; -; -; -; 1.5. 6; 废动植物油; 隔油池; 固态; 油脂; -; -; -; 0.109. 7; 餐厨垃圾; 食堂; 固态; 饭菜; -; -; -; 10.95. 表5-9 危险废物汇总表 序号; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量（吨/年）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 医疗固废; HW01; 831-001-01 831-002-01 831-003-01; 20.345; 病床; 固态; 废医疗用品; 废医疗用品; 每天; In; 危废仓库+委托处置. 2; 污泥; HW01; 831-001-01; 3.356; 废水处理; 固态; 污泥; 污泥; 每天; In. 3; 废药品; HW03; 900-002-03; 0.02; 药房; 固态; 药品; 药品; 每天; T. 4、噪声 扩建后运营期噪声主要为空调外机、污水处理设施水泵、风机等设备噪声以及门诊部人员活动噪声，噪声源强具体见表4.2.2-6。 表5-10 主要噪声源及源强情况一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 单机声级值 （dB（A））; 所在车间名称; 距最近厂界位置（m）; 治理措施; 降噪效果 （dB（A））. 1; 污水站水泵; 65~80; 污水站设备间; E，15; 置于加药间内，隔声、减振; 25. 2; 污水站风机; 75~85; E，15; 25. 3; 生活水泵; 65~80; 增压泵房; W，10; 置于泵房内，隔声、减振; 25. 4; 空调外机; 60~65; 医院内; -; 隔声罩、减振垫; 25. 5; 人员活动噪声; 65~75; -; 隔声、距离衰减; 25.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 食堂油烟 | 油烟 | 4mg/m³；0.018t/a | 1mg/m³；0.005t/a |
|  |  | 污水站废气 | NH3 | 0.33mg/m³；4.35kg/a | 0.03mg/m³；0.44kg/a |
|  |  |  | H2S | 0.013mg/m³；0.17kg/a | 0.001mg/m³；0.02kg/a |
| 水污染物 | 综合废水12716.6m3/a |  | COD | 387.1mg/L；4.923t/a | 200mg/L；2.543t/a |
|  |  |  | BOD5 | 190.4mg/L；2.421t/a | 80mg/L；1.017t/a |
|  |  |  | SS | 190.4mg/L；2.421t/a | 40mg/L；0.509t/a |
|  |  |  | NH3-N | 24.7mg/L；0.314t/a | 20mg/L；0.254t/a |
|  |  |  | TN | 34.7mg/L；0.441t/a | 30mg/L；0.381t/a |
|  |  |  | 总磷 | 4mg/L；0.051t/a | 4mg/L；0.051t/a |
|  |  |  | 总余氯 | 4.5mg/L；0.057t/a | 4.5mg/L；0.057t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 17.2mg/L；0.219t/a | 8.7mg/L；0.11t/a |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 8.7×107个/L；1.1× 1015个/a | 3000个/L；3.8× 1010个/a |
|  |  |  | LAS | 0.9mg/L；0.012t/a | 0.9mg/L；0.012t/a |
| 固体 废物 | 院区 |  | 医疗固废 | 20.345t/a | 委托处置23.721t/a |
|  |  |  | 污泥 | 3.356t/a |  |
|  |  |  | 废药品 | 0.02t/a |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 50.735t/a | 环卫清运50.735t/a |
|  |  |  | 废包装材料 | 1.5t/a | 外售处置1.5t/a |
|  |  |  | 废动植物油 | 0.109t/a | 委托处置11.059t/a |
|  |  |  | 餐厨垃圾 | 10.95t/a |  |
| 噪 声 | 扩建项目主要噪声设备为风机、水泵等机械设备噪声，污水处理站拟采取隔声罩、设置橡胶减振垫减震等措施，项目各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准限值。 |  |  |  |  |
| 其它 | 无。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目营运过程中，外排污染物经有效处理后能够达标排放。项目运营期对局部范围内的生态环境不会造成不良影响。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 建设项目施工期主要为设备安装，无医院大楼土建，通过采取相应的污染防治措施，施工期的环境影响较小。 1、大气环境影响分析 施工期仅设备安装和工程验收，对大气环境影响主要为设备运输产生的扬尘和汽车尾气。运输车辆以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、NOx、TSP等，但产生量不大，对环境影响很小。施工期间产生的扬尘，应采取洒水等合理可行的控制措施，减轻污染程度，缩小影响范围。 2、水环境影响分析 施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水。生活污水的产生量约为0.425t。主要污染因子为COD400mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总磷4mg/L。建设项目施工期生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，由周边农民定期清掏，作为农肥用于肥田。 3、固体废物环境影响分析 施工期废弃物主要为设备拆装产生的废包装和施工人员产生的生活垃圾。设备拆装产生一定量的废包装，约为0.8t，外售综合利用。施工人员产生一定量的生活垃圾，按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为0.003t/d，由环卫部门统一处理。 4、噪声环境影响分析 建设项目施工期噪声主要来自于施工作业噪声和运输车辆噪声。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸设备的撞击声、施工人员的吆喝声等，多为瞬间噪声，产生的噪声约70~85dB(A)。运输车辆的噪声属于交通噪声，产生的噪声约75~80dB(A)。为了减轻施工期噪声对周围环境的影响，采取以下控制措施： ①加强施工管理，将施工作业时间严格限制在7:00至12:00，14:00至22:00时。原则上禁止夜间施工，严禁高噪声设备在作息时间（中午或夜间）作业。如有些施工阶段确实需要夜间作业、连续作业的，需取得相关单位的批准公告。否则，不得违反“施工机械的作业时间严格限制在七时至十二时，十四时至二十二时”的规定； ②加强运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量与行车密度，设备的运输尽量在白天进行，控制汽车鸣笛。 - 只要建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，可有效地降低施工噪声，保证施工场界噪声达标。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）食堂油烟 扩建项目食堂废气的油烟产生量为0.018t/a，油烟废气经油烟净化器处理后经过烟道至建筑屋顶排放，处理后排放量为0.005t/a，排放浓度为1mg/m3，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》中对“中型”标准的规定和油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。项目油烟废气排放量较小，经大气稀释扩散后，对周围大气环境影响较小。 油烟净化器：油烟由风机吸入静电油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内的空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。 （2）污水站废气 项目污水处理系统“调节池+接触氧化池+沉淀池+消毒池”为一体化设备，位于医院大楼南侧，建设单位拟将化粪池、一体化设备密闭，预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，污水站恶臭经污水处理间室内吸附滤池吸附后，通过管道经引风机（风机风量1500m3/h）引至主楼顶部，通过20m高排气筒排放。 吸附滤池工作原理是臭气通过湿润、多孔和充满活动的吸附滤层，利用过滤材料对恶臭物质的吸附、吸收功能，将恶臭物质固定在过滤材料上。吸附净化法的主要工艺流程：从各构筑物收集的废气进行湿度调节后通过吸附过滤池，池中固体载体(填料)，气味物质先被填料吸收，被净化的气体通过管道经引风机通过20m高排气筒排放。吸附滤池脱臭系统工艺流程见图7-1。 图7-1 脱臭系统工艺流程图 吸附滤池设计参数指标如下： 风机风量：1500m3/h； 表面负荷率：200m3/m2； 生物活性介质装填高度：1.2m； 填料：高分子惰性材料； 停留时间：20-25s； 吸附滤池尺寸：2m×1m×1.2m。 吸附净化法除臭工艺在医疗机构污水站应用广泛，根据同类运行装置可知，对氨和硫化氢的去除效率大于90%，经处理后氨、硫排放速率分别为5.0×10-5kg/h、2.3×10-6kg/h，可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。 （3）汽车尾气 地上车库敞开式布置，采取自然通风，地上车位废气易于扩散且排放量相对较小，地下停车库汽车尾气通过风机排至地面，排风口布置于绿化中，通过绿叶植被对尾气进行吸收，可大大减少尾气对环境的影响。因此本项目的汽车尾气对本项目空气环境质量不会产生明显的影响。 （4）医疗废物暂存间恶臭 医疗废物暂存间位于院区北侧。本项目产生的各类医疗固废收集后用分别用密封袋、专用的锐器收集桶包装后分类存放，每两天定时由有资质单位清运。医疗废物暂存间为全密闭设置，仅清理垃圾时会有少量异味逸散，对环境影响较小。 排气筒设置合理性分析： 本项目污水站排气筒高度为20米，排气筒直径、排风量、风速等参数见表7-1，排气筒风速均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取10-15m/s左右的要求。因此，本项目排气筒的设置是合理的。 表7-1 项目排气筒设置情况一览表 位置; 排气筒 编号; 排放源参数; 排放污染物. 高度（m）; 内径（m）; 风量（m3/h）; 风速（m/s）. 污水站; 1#; 20; 0.2; 1500; 13.3; 氨气、硫化氢. （6）评价等级判断 ①评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准见表7-2。 表7-2 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（ug/m3）; 标准来源. 氨气; 1小时平均; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中空气质量浓度参照限值. 硫化氢; 1小时平均; 10. ②估算模型参数表 估算模型参数表见表7-3。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项）; 93.8万. 最高环境温度/℃; 39.1. 最低环境温度/℃; -10. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; -. 是否考虑地形; 考虑地形; 是£ 否R. 地形数据分辨率/m; -. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是£ 否R. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. ③污染源参数 大气污染源点源参数清单见表7-4。 表7-4 大气点源参数清单 点源编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气 流速 /m/s; 烟气 温度/℃; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 氨气; 硫化氢. 1#; 排气筒; 262941; 3601671; /; 20; 0.2; 13.3; 25; 连续; 5.0×10-5; 2.3×10-6. ④预测结果 表7-5 排气筒污染源估算模型计算结果表 下风向距离/m; 排气筒. 硫化氢; 氨气. 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%. 10; 4.64E-07; 0; 2.18E-08; 0. 25; 3.03E-06; 0; 1.42E-07; 0. 50; 4.84E-06; 0; 2.27E-07; 0. 75; 7.29E-06; 0; 3.42E-07; 0. 97; 7.85E-06; 0; 3.68E-07; 0. 100; 7.84E-06; 0; 3.68E-07; 0. 125; 7.37E-06; 0; 3.46E-07; 0. 150; 6.64E-06; 0; 3.12E-07; 0. 175; 5.91E-06; 0; 2.77E-07; 0. 200; 5.26E-06; 0; 2.47E-07; 0. 225; 4.69E-06; 0; 2.20E-07; 0. 250; 4.21E-06; 0; 1.98E-07; 0. 275; 3.80E-06; 0; 1.78E-07; 0. 300; 3.45E-06; 0; 1.62E-07; 0. 325; 3.15E-06; 0; 1.48E-07; 0. 350; 2.89E-06; 0; 1.35E-07; 0. 375; 2.66E-06; 0; 1.25E-07; 0. 400; 2.46E-06; 0; 1.15E-07; 0. 425; 2.28E-06; 0; 1.07E-07; 0. 450; 2.13E-06; 0; 9.98E-08; 0. 475; 1.99E-06; 0; 9.33E-08; 0. 500; 1.86E-06; 0; 8.74E-08; 0. 下风向最大质量浓度占标率Pmax（%）; 7.85E-06; 0; 3.68E-07; 0. D10%最远距离/m; -; -; -; -. 表7-6 估算模式计算结果统计 类别; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度（mg/m3）; 下风向最大质量浓度占标率Pmax（%）; 下风向最大质量浓度出现距离m. 有组织; 排气筒; 氨气; 3.68E-07; 0; 97. 硫化氢; 7.85E-06; 0; 97. ⑤评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： ×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 表7-7 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，其中颗粒物污染物占标率最大，最大浓度为7.85E-06mg/m3，最大占标率为0<1%，评价等级为三级，不需要进一步预测。 本项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 （7）大气环境防护距离 大气环境防护距离不再区分点源和面源，防护距离针对整个企业，根据大气导则只有大气一级评价需要核算大气环境防护距离，大气二三评价不需要计算大气环境防护距离。 根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）规定，正常生产条件下，有无组织有害气体排放的工业企业应设置大气环境防护距离或者卫生防护距离，结合企业实际情况，本项目无无组织废气排放。但是，根据《医院污水设计技术规范》（CECS_07:2004）规定：医院污水站应独立设置，与病房、居民区建筑物的距离不宜小于10m，并设置隔离带；当无法满足上述条件时，应采取有效安全隔离措施；不得将污水处理站设于门诊或病房等建筑物的地下室。因此，本项目大气环境防护距离定为污水处理站外10m。 距离污水站最近的构筑物为医院大楼，距离大约为15m，因此本项目在大气环境防护距离内无病房、居民区住宅等敏感建筑，满足相关设计规范要求。 （8）异味环境影响分析 本项目产生的废气中，主要为氨、硫化氢，其主要危害为： Ⅰ异味危害主要有六个方面： ①危害呼吸系统。人们突然闻到恶臭，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。 ②危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。如氨等刺激性臭气会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象。 ③危害消化系统。经常接触恶臭，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。 ④危害内分泌系统。经常受恶臭刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。 ⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度恶臭物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。 ⑥对精神的影响。恶臭使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。 Ⅱ异味影响分析： 本项目主要异味物质氨、硫化氢，其最大浓度值分别为氨3.68E-07mg/m3、硫化氢7.85E-06mg/m3，远低于氨、硫化氢嗅阈值0.028mg/m3、0.008mg/m3。根据影响预测结果，异味污染物正常排放情况下对周围环境均无明显影响，最大落地浓度均远小于各自的嗅阈值，对周围大气环境影响较小，但仍应加强污染控制管理，减少不正常排放情况的发生。 （9）大气影响评价自查 表7-8 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级£; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km£; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a√. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、 PM2.5、CO、 O3）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物（氨气、硫化氢）; 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据; 主管部门发布的数据√; 现状补充检测£. 现状评价; 达标区□; 不达标区√. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源£ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价 （不适用）; 预测模型; AERMOD □; ADMS £; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型 □; 其他 £. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km£; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（氨气、硫化氢）; 有组织废气监测√; 无监测□. 无组织废气监测√. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受 √ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ / )厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; 氨气:( 0.00044)t/a; 硫化氢:( 0.00002)t/a; -; -. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、水环境影响分析 1）项目废水排放情况 本项目运营期间排放的废水主要为医疗区废水、食堂废水、职工生活污水、宿舍生活污水。项目医疗区废水经化粪池收集处理后进入医院污水处理站处理，食堂废水经隔油池预处理后进入医院污水处理站，生活污水经化粪池收集处理后进入医院污水处理站处理。综合废水经污水站处理后达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466 -2005)表2中预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 中标准，接管纳入海安县恒发污水处理有限公司集中处理，达标尾水最终排入栟茶运河。 污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 表7-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; pH、COD、SS NH3-N TP、TN、总余氯、动植物油、粪大肠菌群、LAS; 海安县恒发污水处理有限公司; 连续; W-1; 污水处理站; /; DW-001; 是; 一般排放口. 表7-10 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放□编号; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW-001; 120°27'53.37"; 32°30'54.71"; 1.27; 污水处理厂; 连续; /; 海安县恒发污水处理有限公司; pH; 6-9. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5. TP; 0.5. TN; 15. 总余氯; 0.5. 动植物油; 1. LAS; 0.5. 污水处理站处理可行性分析： 项目污水处理设施最大日处理能力为50m3/d，设计处理能力完全能够满足本项目污水处理要求。 厂区污水处理站处理工艺流程见下图。 图7-2 污水站废水处理工艺流程图 污水处理系统简述： 接触氧化池：接触氧化池内填料上附着的大量微生物，在好氧的条件下，同化和分解水中的有机物，使废水中的有机物分解为水和二氧化碳，氨氮氧化成为硝态氮形式。生物接触氧化工艺采用固定式生物填料作为微生物的载体，生长有微生物的载体淹没在水中，曝气系统为反应器中的微生物供氧。由于生物接触氧化法的微生物固定生长于生物填料上，克服了悬浮活性污泥易于流失的缺点，在反应器中能保持很高的生物量。 沉淀池：生物接触氧化池的出水，常带有脱落的生物膜等悬浮类物质；设计沉淀池将这些悬浮物除去，以有效降低SS。污泥定期排出，部分回流至接触氧化池。 消毒池：医院废水中除有机污染物外，另一个重要的污染源是多种病源体，处理不当，极易导致传染性疾病传播。经过好氧生物接触氧化后，废水的中病源体菌类，已得到削减，但仍然不能达到国家规定的排放标准。本方案消毒池，采用次氯酸钠消毒，使出水病源体菌类达标排放。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠）、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸）、辐射消毒（如紫外线、γ 射线）。表7-11对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较。 表7-11 常用消毒方法比较 消毒方法; 优点; 缺点; 消毒效果. 氯Cl2; 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。; 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。. 次氯酸钠 NaOCl; 无毒，运行、管理无危险性; 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的PH值升高。; 与Cl2 杀菌 效果相同。. 二氧化氯 ClO2; 具有强烈的氧化作用，不产 生有机氯化物(THMs)；投放 简单方便；不受pH 影响。; ClO2 运行、管理技术成熟，但只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高；长期使用腐蚀设备。; 较Cl2 杀菌 效果好. 臭氧 O3; 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH 影响；能增加水中溶解氧。; 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。; 杀菌和杀灭病毒的效果均很好. 紫外线; 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。; 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。; 效果好，但对悬浮物浓度有要求. 对此几种方法进行优选： ①紫外线杀菌对进水SS要求极高（SS≤10mg/L），组件易受污染结垢而频繁更换，不利于长周期运行。 ②臭氧保存、运行、管理均有一定的危险性；臭氧消毒设备操作复杂，且制取臭氧的产率低，对电能消耗大，长期运行成本对本项目医院无法负担。 综合考虑，本工艺废水消毒采用次氯酸钠消毒法，，向消毒池中自动输入次氯酸钠进行消毒。均能满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求。 污水站主要设备单元组成如下： 表7-12 污水站主要设备组成单元情况表 序号; 名称; 规格. 废水处理系统（50m3/d）. 1; 机械格栅; 1套，不锈钢材质，成套设备，尺寸0.5×1.5×1m，栅隙10mm. 2; 调节池; 1座，钢筋砼，尺寸5×4×3m，有效容积60m3，停留时间约24小时，配潜污泵2台（扬程10m，流量3m3/h），液位控制仪、pH在线监测仪、电磁流量计各一套. 2; 好氧池; 1座，钢筋砼，尺寸4.5×4×3m，有效容积40m3，停留时间约14h，填料体积36m3，曝气器72只，配回流泵1台（扬程10m，流量2m3/h），鼓风机2台（功率4kw）. 3; 沉淀池; 1座，钢筋砼，尺寸1.5×4×3m，有效容积15m2，停留时间约3小时，配污泥提升泵1台（扬程10m，流量4m3/h），. 4; 消毒池; 1座，钢筋砼，尺寸1×2×3m，有效容6m3，JY-500消毒装置1套. 污水处理效果论证： 表7-13 污水处理站进出水质及污染物去除情况 污染物; COD; BOD5; SS; 总氮; 氨氮; 总磷; 动植物油; 粪大肠菌群; 总余氯. 进水浓度（mg/L）; 387.1; 190.4; 190.4; 34.7; 24.7; 4; 8.7; 8.7×107个/L; 4.5. 去除效率（%）; 49.6; 58; 79; 13.5; 19; 0; 50; 99.99; 0. 出水浓度（mg/L）; 200; 80; 40; 30; 20; 4; 8.7; 3000个/L; 4.5. 接管标准; 250; 100; 60; 70; 45; 4; 100; 5000个/L; 2~8. 2）评价等级确定 本项目废水经过预处理后接管污水处理厂，属于间接排放，项目属于水污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）评价等级为三级B，本项目位于受纳水体环境质量达标区域。 表7-14 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）; 水污染物当量数W/（量纲一）. 一级; 直接; Q≥20000 或W≥600000. 二级; 直接; 其他. 三级A; 直接; Q＜200 且W＜6000. 三级B; 间接; --. 3）地表水环境影响评价 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 建设项目综合废水产生量12716.6t/a，经污水处理站预处理后废水中主要污染物COD、SS、氨氮、总氮、总磷、总余氯、动植物油、粪大肠菌群、LAS的浓度分别为200mg/L、80mg/L、40mg/L、20mg/L、30mg/L、4mg/L、4.5mg/L、8.7mg/L、3000个/L、0.6mg/L，可达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准，接管纳入海安县恒发污水处理有限公司集中处理，达标尾水最终排入栟茶运河。 （2）污水接管可行性分析 海安恒发污水处理有限公司（原城南污水处理厂）位于海安市城南屏村11组，总占地面积为50亩，服务范围主要为市区新通扬运河以南片的生活污水，目前服务人口达14.08万人。管网工程投资由市财政解决，厂区由香港恒发水务发展有限公司与海安市城建投资开发有限责任公司组建的合资公司采用BOT方式建设和经营管理。一期工程日处理能力2万吨，2003年4月开始建设，2004年10月投入试运行，2005年5月通过南通市环保局的验收。一期工程总投资6585万元，其中厂区投资3856万元，管网工程投资2729万元。二期工程工程总投资7100万元，其中厂区3875万元，管网工程投资3225万元，2008年5月开始建设，2008年12月底前调试结束投入运行，日处理能力为2万吨。 海安恒发污水处理有限公司的污水处理工艺见图7-3。 - 图7-3 污水处理工艺示意图 - ①废水接管可行性 A、接管浓度 海安县恒发污水处理有限公司接管浓度限值见表7-15。 本项目水污染物排放浓度均可满足海安县恒发污水处理有限公司接管浓度限值，项目废水可排入海安县恒发污水处理有限公司处理。 B、接管范围 建设项目所在区域污水管网己铺设到位，可接管处理。 C、污水厂余量 - 海安县恒发污水处理有限公司设计总规模为2.3万m3/d，目前污水厂余量为1.5万m3/d，建设项目废水量约34.84t/d，占海安县恒发污水处理有限公司余量比例较小，在其接管量范围内，从水量接管量上讲，海安县恒发污水处理有限公司有能力接纳建设项目的废水。污水接管口根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行设置。 - ②设计参数指标 - 设计进水水质指标见表7-15。 - 表7-15 海安县恒发污水处理有限公司进水水质一览表 单位：mg/L 污水类型; pH; COD; 氨氮; 总氮; TP; SS. 接管污水; 6~9; ≤500; ≤45; ≤70; ≤8; ≤400. - 设计出水水质指标如下： - 表7-16 海安县恒发污水处理有限公司出水水质一览表 单位：mg/L(pH无量纲) 项目; pH; COD; 氨氮; 总氮; 总磷; SS. 出水水质; 6~9; 50; 5（8）; 20; 0.5; 10. 据上表可知，经海安县恒发污水处理有限公司经深度处理后，尾水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准的要求。海安县恒发污水处理有限公司已运行多年，经调查自运行以来海安县恒发污水处理有限公司出水水质均可实现稳定达标排放。 4）地表水环境影响评价结论 （1）水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目生活污水一起经化粪池处理后接管至海安县恒发污水处理有限公司集中处理达标后排入栟茶运河，项目经预处理后满足污水处理厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，项目废水接管至海安县恒发污水处理有限公司处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 （2）污染源排放量 表7-17 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; 1#; CODcr; 200; 0.007; 2.543. 2; BOD5; 80; 0.003; 1.017. 3; SS; 40; 0.001; 0.509. 4; NH3-N; 20; 0.0007; 0.254. 5; TN; 30; 0.001; 0.381. 6; TP; 4; 0.0001; 0.051. 7; 动植物油; 8.7; 0.0003; 0.11. 8; 粪大肠菌群; 3000个/L; 1.0×108个/d; 3.8×1010个. 9; 总余氯; 4.5; 0.0002; 0.057. 10; LAS; 0.9; 0.00003; 0.012. 全厂排放口合计; CODcr; 2.543. BOD5; 1.017. SS; 0.509. NH3-N; 0.254. TN; 0.381. TP; 0.051. 动植物油; 0.11. 粪大肠菌群; 3.8×1010个. 总余氯; 0.057. LAS; 0.012. （3）地表水环境影响评价自查表 地表水环境影响评价自查表见表7-18。 表7-18 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型R；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放R；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□； 非持久性污染物R； pH值□；热污染□；富营养化□；其他 □; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B R; 一级□；二级□；三级□. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他R. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期 春季□；夏季R；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; /; 监测断面或点位个数 （/）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（2.0）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （/）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类R；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（/）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标R；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区R 不达标区□. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 预测因子; （/）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （/）; （/）; （/）; （/）; （/）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测R; 手动□；自动□；无监测R. 监测点位; （/）; （/）. 监测因子; （/）; （/）. 污染物排放清单; R. 评价结论; 可以接受R；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、固体废物影响分析 （1）固体废物处置去向 项目产生的固废可以分为以下两类： ①一般固废：废包装材料外售处置，废动植物油、餐厨垃圾委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫进行清运。 ②危险废物：对照《国家危险废物名录》，本项目产生的有害废物主要有：医疗固废、废药品、污泥，按照相关要求委托有资质单位进行处置。 项目产生的医疗废物来源广泛、成分复杂，如化学试剂、过期药品、一次性医疗器具等；成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。医疗废物必须加以妥善处置，否则将给周围环境和公众健康带来不利影响。项目对医疗固废采取了分类收集措施，并由有资质单位专人专车进行清理转运。 项目产生的污泥应执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“4.3 污泥控制与处置”要求：“化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置，污泥清掏前应进行监测达到表7-19要求”。 表7-19 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; -; -; -; >95. 本评价在参考国务院[2003]第380号令《医疗废物管理条例》、卫生部[2003]第36号令《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等，提出以下污染防治措施： （1）分类收集 废弃物的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为：A）损伤性废物，如注射针等；B）感染性废物，如纱布、脱脂棉、输液管等；C）病理性废物，如医疗过程中的人体组织等。 （2）具体措施 ①收集容器的规定 收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》（环发[2003]188 号）要求。 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料，聚乙烯（PE）包装袋正常使用时不得渗漏、破裂、穿孔；最大容积为0.1m3，大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛状；如果使用线型低密度聚乙烯（LLDPE）或低密度聚乙烯与线型低密度聚乙烯共混（LLDPE+LDPE）为原料，其最小公称厚度应为150μm；如果使用中密度或高密度聚乙烯（MDPE，HDPE），其最小公称厚度应为80μm；包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明；包装袋上医疗废物警示标识。 利器盒整体为硬制材料制成，密封，以保证利器盒在正常使用的情况下，盒内盛装的锐利器具不洒漏，利器盒一旦被封口，则无法在不破坏的情况下被再次打开；利器盒能防刺穿，其盛装的注射器针头、破碎玻璃片等锐利器具不能刺穿利器盒；满盛装量的利器盒从1.5m 高处垂直跌落至水泥地面，连续3次，利器盒不会出现破裂、被刺穿等情况；利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性废物”；利器盒上应印制本规定第五条确定的医疗废物警示标识。 周转箱整体为硬质材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用；多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗；周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。应选用高密度聚乙烯（HDPE）为原料采用注射工艺生产；箱体盖选用高密度聚乙烯与聚丙烯（PP）共混或专用料采用注射工艺生产。箱体箱盖设密封槽，整体装配密闭。箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离。表面光滑平整，无裂损，不允许明显凹陷，边缘及端手无毛刺。浇口处不影响箱子平置。不允许≥2mm 杂质存在；箱底、顶部有配合牙槽，具有防滑功能。 ②分类收集的措施 根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 丢弃的精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。 化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置。 批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置。盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 ③暂时贮存措施 本环评建议医院医疗废物每日集中收集至医院暂存场所。医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 ④医疗废物的交接 医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。 化学性医疗废物应由医疗卫生机构委托有经营资格的危险废物处置单位处置，未取得相应许可的处置单位医疗废物运送人员不得接收化学性医疗废物。 医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。设区的市环保部门对医疗废物转移计划进行审批。转移计划批准后，医疗废物产生单位和处置单位的日常医疗废物交接可采用简化的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）。在医疗卫生机构、处置单位及运送方式变化后，应对医疗废物转移计划进行重新审批。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为5年。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。 ⑤医疗废物的运输 医疗废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217）。 运送车辆应配备：《危险废物转移联单》（医疗废物专用）、《医疗废物运送登记卡》、运送路线图、通讯设备、医疗废物产生单位及其管理人员名单与电话号码、事故应急预案及联络单位和人员的名单、电话号码、收集医疗废物的工具、消毒器具与药品、备用的医疗废物专用袋和利器盒、备用的人员防护用品。 ⑥事故应急措施 发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对时间的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 项目固废处置情况见下表。 表7-20 本项目固体废物利用处置方式 序号; 固废名称; 产生 工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物类别; 废物 代码; 产生量（吨/年）; 利用处置方式. 1; 医疗固废; 诊治; 危险固废; HW01; 831-001-01 831-002-01 831-003-01; 20.345; 委托处置. 2; 污泥; 废水处理; 危险固废; HW01; 831-001-01; 3.356; 委托处置. 3; 废药品; 药房; 危险固废; HW03; 900-002-03; 0.02; 委托处置. 4; 废包装材料; -; 一般固废; -; -; 1.5; 外售处置. 5; 废动植物油; 隔油池; 一般固废; -; -; 0.109; 委托处置. 6; 餐厨垃圾; 食堂; 一般固废; -; -; 10.95; 委托处置. 7; 生活垃圾; 办公、生活; 一般固废; -; -; 50.735; 环卫清运. 表7-21 全厂项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废仓库; 医疗固废; HW01; 831-001-01 831-002-01 831-003-01; 危废仓库; 10m2; 袋装; 10t; 1个月. 2; 污泥; HW01; 831-001-01. 3; 废药品; HW03; 900-002-03. （4）委托处置的可行性分析 本项目建成后，生活垃圾、动植物油、包装材料委托环卫清运，危废主要为医疗废物（HW01）、污水站污泥（HW01）和废药品（HW03）委托处置，建设单位委托有资质单位处置本项目危废。南通东江环保技术有限公司处置核准危废经营范围为：高温蒸汽处理医疗废物［HW01，感染性废物（831-001-01）、损伤性废物（831-002-01）］1800吨/年；焚烧处置医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），农药废物（HW04），废有机溶剂与含有 机溶剂废物（HW06），热处理含氰废物（HW07，仅限 336-001-07、336-002-07、336-003-07），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、涂料废物（HW12），有机树脂 类废物（HW13），新化学物质废物(HW14)，感光材料废物（HW16），表面处理废物（HW17），含铬废物（HW21，仅限 261-042-21、261-044-21、261-138-21、336-100-21、397-002-21），无机氟化物废物（HW32），无机氰化物废物（HW33），废酸（HW34），废碱（HW35），有机磷化合物废物（HW37），有机氰化物废物（HW38），含酚废物（HW39），含醚废物（HW40），含有机卤化物废物（HW45）， 其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、 900-047-49、900-999-49），废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-152-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）合计 20000 吨/年。 因此，本项目产生的医疗废物（HW01）、污水站污泥（HW01）和废药品（HW03）在南通东江环保技术有限公司处置范围内，且处置单位有余量接纳，因此本项目产生的医疗废物拟委托南通东江环保技术有限公司处置是可行的。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，固体废物均得 到经妥善处理、处置，对周围环境影响很小。 4、声环境影响分析 本项目运营期噪声主要为空调外机、污水处理设施水泵、风机、电梯设备间等设备噪声以及门诊部人员活动噪声。建设方拟采取以下措施，控制噪声排放： a.对噪声源进行合理布局，将水泵、风机等高噪声设施布置在专用设备间内，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 b.设备选型方面，在满足功能要求的前提下，水泵、空调、风机等设备选用精度高、装配质量好的低噪声设备。 c.为了降低空调外机、水泵、风机等可能产生的共振影响，在每台空调室外机的排风口安装排风消声器，减少进排风气流的互相影响，并增加室外机组的热效率，有效防止排风处风扇的共振和气流过快发出的噪声；在电机、水泵及其安装板之间加上橡胶隔振垫，通过在水泵的吸水管和出水管上设置可曲挠接头，缓解水泵机组在采用隔振后产生振动而引起的应力，并隔绝水泵机组管道传播振动；风机进出风口、空调外机排风口设置消声器。 d.空调外机周围加装隔声板，形成一个屏蔽空间；电梯设备间设置减振垫，外砌隔声房。 e.对项目范围内配套设施加强管理，并加强设备的日常定期检修和维护，及时更换噪音较大的设备，保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。 f.加强人员管理，维护好就诊秩序，在楼道内张贴禁止喧哗的标语，强化员工素质教育等方法，可使人员活动噪声有效降低，同时为降低对东侧居民点的影响，东侧的窗户应安装双层隔声窗。 全面落实以上各项减振、隔声和消声等治理措施后，本项目各场界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的标准限值；衰减至保护目标处时，不会改变保护目标的声环境功能现状，因此其噪声污染防治措施可行。 5、外环境对项目的影响 （1）周边工业企业对本项目的影响 本项目位于海安市海安镇宁海南路126号，距离本项目最近的工业企业为南通苏友变压器有限公司，位于本项目南侧约100m，该企业产品为变压器，工艺为简单机加工，由于该企业距离本项目较远，且有较宽的绿化带，对本项目影响可忽略不计。 （2）交通噪声对本项目的影响 医院大楼东侧靠近宁海南路，主楼距离宁海南路路中心线约20米，宁海南路对本项目噪声影响预测如下。 类比海安市同等道路，宁海南路车流量均为300辆/h。 ①预测模型 a.i型车辆行驶于昼间或夜间，预测点接收到小时交通噪声值按下式计算： (LAeq)i=LW,i+10lgNiviT−ΔL距离+ΔL纵坡+ΔL路面−13 式中： (LAeq)i----i型车辆行驶于昼间或夜间，预测点接收到小时交通噪声值，dB; LW, ----第i型车辆的平均辐射声级，相当于7.5m处的A声级，dB; Ni ----第i型车辆的昼间或夜间的平均小时交通量（按附录B计算），辆/h； vi ----i型车辆的平均行驶速度,km/h; T ----LAeq的预测时间，在此取1h； ΔL距离----第i型车辆行驶噪声,昼间或夜间在距噪声等效行车线距离为r的预测点处的距离衰减量,dB; ΔL纵坡----公路纵坡引起的交通噪声修正量,dB; ΔL路面----公路路面引起的交通噪声修正量,dB。 b.各型车辆昼间或夜间使预测点接到的交通噪声值应按上式计算： (LAeq)交=10lg100.1(LAeq)L+100.1(LAeq)M+100.1(LAeq)S−ΔL1−ΔL2 式中： (LAeq)L、(LAeq)M、(LAeq)S---分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接到的交通噪声值，dB； (LAeq)交--- 预测点接收到的昼间或夜间的交通噪声值，dB; ΔL1---- 公路曲线或有限长路段引起的交通噪声修正量，dB； ΔL2---- 公路与预测点之间的障碍物引起的交通噪声修正量，dB； ②预测结果 靠宁海南路一侧环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 不考虑本项目边界绿化隔声消声作用下，仅考虑距离衰减时离道路中心线不同距离的噪声预测结果见表7-22。 表7-22 离道路中心线不同距离的噪声预测值 路段; 时段; 预测点距道路中心线距离(m). 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90. 宁海南路; 昼; 64.84; 62.92; 61.62; 60.63; 59.82; 59.14; 58.56; 58.04. 夜; 60.07; 58.15; 56.85; 55.85; 55.05; 54.37; 53.79; 53.27. 经预测知，距离宁海南路中心线20米处的噪声预测值昼间为64.84dB(A)，夜间为60.07dB(A)，达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。 由于医院大楼紧邻宁海南路，交通噪声必然会对本项目产生影响，为进一步降低高宁海南路的公路交通噪声对本项目的影响，建议建设单位在在靠近道路一侧的窗户配置双层玻璃，可以降噪5~10dB(A)，以确保本项目周边的道路交通噪声对本项目的影响达到最小。 （3）汽车尾气对本项目的影响 本项目东邻宁海南路，汽车尾气中CO、NOx、非甲烷总烃三项指标对项目环境空气质量有一定影响，由于车流量较小，且有绿化缓冲带，不会使项目周围环境空气中CO、NOx、非甲烷总烃的浓度超标。 6、土壤影响分析 本项目为医院扩建项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目分类表，本项目为Ⅳ类项目。 7、地下水影响分析 针对生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本项目可能对下水造成污染的途径主要有危废堆场等污水下渗对地下水造成的污染。地下水一旦受到污染，比较难于发现，后期土壤和地下水的治理和修复均非常困难，为了更好的保护地下水资源，将项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施。 （1）源头控制 本项目污水管道必须采取防渗措施，防范废水下渗。另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线尽量采用明管地上敷设，做到污染物泄漏“早发现、早处理”，此外定期检查泵阀等关键部位，避免跑冒滴漏。 （2）末端控制 分区防控。主要包括污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，从而避免对地下水的污染。根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对项目进行分区防控。营运区项目分区防渗区划见表 7-23。 表7-23 项目防腐、防渗等预防措施表 序号; 区域名称; 污染控制难易程度; 防渗分区; 防渗技术要求. 1; 办公区域; 易; 简单防渗区; 一般地面硬化. 2; 医院病房、科室; 易; 一般防渗区域; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数 ≤1.0×10 -7cm/s，相当于不小于1.5m 厚的粘土防护层. 3; 危废仓库、污水处理站、污水输送、收集管道、化粪池; 难; 重点防渗区域; 对废水收集沟渠、管网、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。管沟、污水渠与污水集水井相连，并设计不低于5‰的排水坡度，便于废水排至集水井统一处理。要做好沿途污水管网的防渗工作。工程管道DN500及以上管道采用钢筋混凝土管，管径小于DN500的管道采用HDPE管。两种管材防水性均较好. 本项目周边无集中式地下水源开采及其保护区，地下水开发利用活动较少。本项目投运后，医疗废水、洗衣废水、生活污水经化粪池预处理，通入污水站处理后接管至海安县恒发污水处理有限公司集中处理，尾水排至栟茶运河。污水站、化粪池和污水管网等均采取有效的防渗漏措施。因此本项目对地下水环境影响极小。 8、风险影响分析 （1）风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中B，本项目涉及的风险物质识别见下表： 表7-24 项目涉及的危险物料最大使用量及储存方式 序号; 名称; 最大储存量（t/a）; 储存方式; 储存位置. 1; 次氯酸钠; 0.05; 桶装; 污水处理站设备间. 2; 酒精; 0.01; 桶装; 仓库. （2）环境风险辨识 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及.种危险物质时， 计算该物质的总量与其临界量比值，即为L:当存在多种危险物质时，则按一下公式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+ ······+qn/Qn 式中q1，q2，q3······，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，Q3······，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥10 厂区危险物质数量与临界量比值（Q）见表7-25。 表7-25 危险物质使用量及临界量 原料名称; 最大储存量t; 临界量t; 临界量依据; q/Q. 次氯酸钠; 0.05; 5; （HJ169-2018）附录中B; 0.01. 酒精; 0.01; 10; 0.001. 由上表可知，Q<1，因此可直接判断企业环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据表7-28，危险物质数量与临界量比值（Q）=0.011<1，企业环境风险潜势为Ⅰ，因此确定公司环境风险评价等级为简单分析。见表7-26。 表7-26 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作. （4）环境风险简单分析内容 表7-27 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 海安福康爱心护理院扩建项目. 建设地点; （江苏）省; （海安）市; （城东镇宁海南路126号; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; 120.475866; 纬度; 32.527227. 主要危险物质及分布; 次氯酸钠储存在污水处理站设备间内，酒精储存在药品库内. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; ①大气：废气处理系统出现故障可能导致废气的非正常排放，废气收集管道发生泄漏，氨气、硫化氢等直接排入空气中，超标排放，对局部空气环境质量造成不良影响。 ②地表水、地下水：医疗废水中的病原微生物主要有病原性细菌，肠道病毒、蠕虫卵和原虫四类。如不及时处理或处理不达标，直排入水体后造成水体的质量下降，影响人民身体健康。 ③危化品泄露：次氯酸钠属于“第8.3 类 其它腐蚀品”，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落，放出的氯气有可能引起中毒。酒精中含有乙醇，乙醇属于易燃易爆物质，高温下可燃烧。. 风险防范措施要求; ①医疗废物贮存风险防范措施 a.项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。 b.根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。 c.医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 d.盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 e.项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗 废物暂时贮存的时间不得超过2 天。 ②废水非正常风险防范措施 a.提高废水处理设施自动化程度，提高投药准确率和废水处理站处理效果。 b.加强环保设备的保养和维护，保证设备的正常运转率。 c.加强对废水处理站技术人员和操作人员的培训，熟练掌握废水处理站工艺技术原理和运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人员因素产生的故障。 ③次氯酸钠泄露风险防范措施 a.储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装密封。应与还原剂、有机物和酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿聚乙烯防毒服戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免产生粉尘。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。工作现场禁止进食和饮水。工作完毕后淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。. 9、环境管理和监测计划 （1）环境管理计划 ①严格执行“三同时制度” 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入福康护理院日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求张贴标识。 （2）自行监测计划 企业应按照《排污单位自行监测技术指南总则》、《固定污染源排污许可分类管理目录》相关要求，根据本项目核定的废气、废水、噪声源排放特点以及废水、废气处理设施运行情况，开展环境监测工作。建议具体监测计划如下。 ①大气污染源监测 按照相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。另需根据废气污染物无组织排放情况在厂界设置采样点。 ②水污染源监测 根据江苏省排污口规范化设置要求，对建设项目废水接管口的主要水污染物定期进行监测，并在接管口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。 ③噪声污染源监测 定期对医院边界进行噪声监测，一季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表7-28 环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废水; 污水接管口; PH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、粪大肠菌群、总余氯、LAS; 一年一次. 废气; 污水站排气筒; 氨气、硫化氢; 一年一次. 噪声; 厂界外1米; 连续等效A声级; 一季度一次. 10、总量控制分析 本项目污染物产生及排放情况见下表。 表7-29 本项目污染物排放量汇总 种类; 污染源; 污染物; 废气量 (Nm3/h); 产生量 (t/a); 产生浓度 (mg/m3); 排放量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放去向. 大气污染物; 食堂油烟; 油烟; 3000; 0.018; 4; 0.005; 1; 专用烟道. 有组织; NH3; 1500; 0.00435; 0.33; 0.00044; 0.03; 20m高排气筒. H2S; 0.00017; 0.013; 0.00002; 0.001. 种类; 排放源 （编号）; 污染物名称; 废水量 （t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量（t/a）; 排放 去向. 水污染物; 综合废水; COD; 12716.6; 387.1; 4.923; 200; 2.543; 海安县恒发污水处理有限公司深度处理. BOD5; 190.4; 2.421; 80; 1.017. SS; 190.4; 2.421; 40; 0.509. NH3-N; 24.7; 0.314; 20; 0.254. TN; 34.7; 0.441; 30; 0.381. 总磷; 4; 0.051; 4; 0.051. 动植物油; 17.2; 0.219; 8.7; 0.11. 粪大肠菌群; 8.7×107个/L; 1.1×1015个/a; 3000个/L; 3.8×1010个/a. 总余氯; 4.5; 0.057; 4.5; 0.057. LAS; 0.9; 0.012; 0.9; 0.012. 种类; 排放源 （编号）; 产生量（t/a）; 处理处置量（t/a）; 综合利用量（t/a）; 外排量 （t/a）; 备注. 固体 废物; 医疗固废; 20.345; 20.345; 0; 0; 委托处置. 污泥; 3.356; 3.356; 0; 0. 废药品; 0.02; 0.02; 0; 0. 生活垃圾; 50.735; 50.735; 0; 0; 环卫清运. 废包装材料; 1.5; 1.5; 0; 0; 外售处置. 废动植物油; 0.109; 0.109; 0; 0; 委托处置. 餐厨垃圾; 10.95; 10.95; 0; 0. 本项目完成后全院污染物排放总量见下表。 表7-30 建设项目实施后污染物排放总量表（t/a） 类别; 污染物名称; 扩建后全厂产生量; 扩建后全厂削减量; 扩建后全厂排放量; 最终排放量. 废气; 有组织; 氨气; 0.00435; 0.00391; 0.00044; 0.00044. 硫化氢; 0.00017; 0.00015; 0.00002; 0.00002. 油烟; 0.018; 0.013; 0.005; 0.005. 废水; 废水量; 12716.6; 0; 12716.6[1]; 12716.6[2]. COD; 4.923; 2.38; 2.543[1]; 0.636[2]. BOD5; 2.421; 1.404; 1.017[1]; 0.127[2]. SS; 2.421; 1.912; 0.509[1]; 0.127[2]. NH3-N; 0.314; 0.06; 0.254[1]; 0.064[2]. TN; 0.441; 0.06; 0.381[1]; 0.191[2]. 总磷; 0.051; 0; 0.051[1]; 0.006[2]. 总余氯; 0.057; 0; 0.057[1]; 0.006[2]. 动植物油; 0.219; 0.109; 0.11[1]; 0.013[2]. 粪大肠菌群; 1.1×1015个/L; 1.1×1015个/a; 3.8×1010个/a[1]; 1.3×1010个/a[2]. LAS; 0.008; 0; 0.008[1]; 0.006[2]. 固废; 生活垃圾; 50.735; 50.735; 0; 0. 一般固废; 12.559; 12.559; 0; 0. 危险废物; 23.721; 23.721; 0; 0. 注：[1]为本项目接管量，[2]为排入外环境量。 根据南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号），本项目总量控制因子为COD、NH3-N、TP、TN。 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 接管后废水污染物：废水接管量为12716.6t/a、COD2.543t/a、BOD5 1.017t/a、SS0.509t/a、NH3-N0.254t/a、TP0.051t/a、TN0.381t/a、总余氯0.057t/a、动植物油0.11t/a、粪大肠菌群3.8×1010个/a、LAS0.008t/a；废水外排环境量为COD0.636t/a、BOD5 0.127t/a、SS0.127t/a、NH3-N0.064t/a、TP0.006t/a、TN0.191t/a、总余氯0.006t/a、动植物油0.013t/a、粪大肠菌群1.3×1010个/a、LAS0.006t/a，在海安市范围内平衡； 大气污染物：有组织氨气、硫化氢排放量为0.00044t/a、0.00002t/a，仅作为考核量； 固废排放量为零，不申请总量。 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于 [Q8411]综合医院，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2017年版）中“三十一、卫生84”中“76、床位100张及以上的综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医院、专科医院（以上均不包括社区医疗、街道和乡镇卫生院、门诊部以及仅开展保健活动的妇幼保健院），疾病预防控制中心”，对应为实施重点管理行业。 本项目根据《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）确定本项目废气排放口为一般排口，不许可排放量，废水间接排放口为一般排放口，不许可排放量，仅许可排放浓度。 11、建设项目“三同时”验收一览表 项目环保投资估算及“三同时”验收一览表见下表。 表7-31 项目“三同时”验收一览表 项目名称; 海安福康爱心护理院扩建项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资 （万元）; 完成时间. 废气; 食堂油烟; 油烟; 油烟净化器+专用烟道，风量3000m3/h，去除效率75%; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18486-2001）相应标准; 1. 污水处理站; 氨气、硫化氢; 吸附滤池+20m高排气筒，风量1500m3/h，去除效率90%; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准; 2. 废水; 食堂废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油; 隔油池; 污水处理站处理能力50t/d，工艺“调节池+接触氧化+沉淀+消毒”; 执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准; 20. 生活污水; COD、SS、BOD5、NH3-N、TP; 化粪池. 医疗废水; COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群、总余氯; 化粪池. 洗衣废水; COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、LAS; 化粪池. 固废; 危废暂存地; 危险废物; 委托处置; 危险废物仓库10m2; 2. 绿化; 依托现有; -; -. 环境管理（机构、监测能力等）; -; -; -. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 排污口规范化设置; -; -. 雨污分流、雨污管网铺设; -. “以新带老”措施; -; -. 总量平衡具体方案; 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 接管后废水污染物：废水接管量为12716.6t/a、COD2.543t/a、BOD5 1.017t/a、SS0.509t/a、NH3-N0.254t/a、TP0.051t/a、TN0.381t/a、总余氯0.057t/a、动植物油0.11t/a、粪大肠菌群3.8×1010个/a、LAS0.008t/a；废水外排环境量为COD0.636t/a、BOD5 0.127t/a、SS0.127t/a、NH3-N0.064t/a、TP0.006t/a、TN0.191t/a、总余氯0.006t/a、动植物油0.013t/a、粪大肠菌群1.3×1010个/a、LAS0.006t/a，在海安市范围内平衡； 大气污染物：有组织氨气、硫化氢排放量为0.00044t/a、0.00002t/a，仅作为考核量； 固废排放量为零，不申请总量。; -. 区域解决问题; -; -. 大气环境防护距离; -; -. 卫生防护距离; 无需设置卫生防护距离; -. 环保投资合计; 25.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型相关标准 |
|  | 污水站 | 氨气、硫化氢 | 吸附滤池+20m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准 |
| 水污染物 | 综合废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油、粪大肠菌群、总余氯、LAS | 隔油池、化粪池+污水处理站 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466 -2005) 表2标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准 |
| 电离辐射电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体 废物 | 院区 | 医疗固废 | 委托处置 | 有效处置 |
|  |  | 污泥 |  |  |
|  |  | 废药品 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
|  |  | 废包装材料 | 外售处置 |  |
|  |  | 废动植物油 | 委托处置 |  |
|  |  | 餐厨垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声设备为风机、水泵等机械设备噪声，污水处理站拟采取隔声罩、设置橡胶减振垫减震等措施，项目各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准限值。 |  |  |  |
| 其 它 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目营运过程中，外排污染物经有效处理后能够达标排放。项目运营期对局部范围内的生态环境不会造成不良影响。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

| 一、结论 海安福康爱心护理院成立于2014年5月，诊疗科目为：妇科、外科、内科、医学检验科、放射科等。目前福康爱心护理院占地面积989.31平方米，医护人员62人，年工作365天，三班制，每班工作8小时。现有床位72床，就诊人数约10人次/天。由于医院业务用房不足，且科室设置不全，加之房屋及设施陈旧老化，已不能满足医院正常业务开展的需要，故拟在原址进行扩建，主要是在医院大楼一楼新增风湿免疫科、妇科，四楼新增标准病床28床等，并在院区新增洗衣房。 企业于2011年对医院大楼完成环境影响登记表申报，并通过海安县环境保护局审批，批准文号：海环管[2011]10003号。2013年7月，海安县环境保护局对医院大楼组织验收验收并验收通过，批准文号：海环验[2013]0705号。由于现有环保手续未对医院大楼功能建设内容进行评价，本项目对现有部分进行现状分析，对扩建后全厂进行评价，具体变化情况见表 1-4。 项目建成后在岗职工人数不变，病房楼床位共100张，主要服务对象为周边社区居民。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定， 本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018）》，本项目属于“三十九、卫生”中“111 医院、专科防治院、社区医疗、卫生院、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构”的“其它”类，应当编制环境影响评价报告表。海安福康爱心护理院委托南京亘屹环保科技有限公司进行该建设项目环评工作。我单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写了本项目环境影响报告表。 - 符合产业政策 项目为医院扩建项目，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及2013年2月16日《国家发展改革委关于修改﹤产业结构调整指导目录（2011年本）有关条款的决定﹥》中“鼓励类”第三十六条“教育、文化、卫生、体育服务业”中第29款的“医疗卫生服务设施建设”的条款，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类、淘汰类，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中淘汰和限制项目，不属于《江苏省限制用地项目目录》（2013年本）和《江苏省禁止用地项目目录》（2013年本）中限制类、禁止类的项目及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。 2、选址与规划相符性 （1）产业政策相符性分析 参照国家发展和改革委员会第9号令对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》，本项目属于其中的鼓励类第三十六“教育、文化、卫生、体育服务业”中第29条“医疗卫生服务设施建设”项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号），不属于其中的限制类、淘汰类。因此，本项目的建设符合当前国家和地方产业政策要求。 （2）规划相容性分析 本项目为医院扩建项目，该项目有利于加强基层医疗机构基础设施建设，切实为辖区内群众提供方便，提高人民群众就诊环境。根据建设单位提供的产权证明，项目所在地为医疗卫生用地，因此符合选址要求。而且，本项目不属于生产型企业，项目运行产生的各项污染物均能 达标排放，对项目涉及的敏感点的影响较小，因此该项目符合总体规划。 3、与《江苏省通榆河水污染防治条例》相符性分析 本项目位于江苏省海安市海安镇宁海南路126号，距离新通扬运河3.1km，距离如海运河3.6km，西侧320m为洋港河，项目所在地不在于通榆河一级、二级、三级保护区内，因此本项目符合《江苏省通榆河水污染防治条例》。 4、“三线一单”相符性分析 （1）资源利用上线相符性 本项目位于江苏省海安市海安镇宁海南路126号，用水来源为市政自来水，用水量为15759.875t/a，用水量较少，不会对当地自来水供应状况产生明显影响。迁建项目用电来源于区域电网，用电量约为20万千瓦时/年，其用电量不会超出当地用电负荷。 （2）环境质量底线相符性： 根据《南通市环境状况公报》（2018），2018年海安主要空气污染物指标监测结果中PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；根据南通市2018年区域空气质量现状评价表（见表3-2），数据来源为中国空气质量在线监测分析平台，SO2、PM10、O3、CO相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2日均值第98百分位数浓度、PM2.5的年均浓度和日均值第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，因此判定为不达标区。为了打好蓝天保卫战，海安市人民政府持续深入开展大气污染治理。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造，以家具制造行业为重点进行整治，推进油烟净化和在线监控设施建设。防治移动污染源，推广使用200辆新能源汽车，淘汰500辆高污染车辆。划定禁止高排放非道路移动机械使用区域。整治面源污染、全面推行“绿色施工”，建立扬尘控制责任制，深化秸秆“双禁”，强化“双禁”工作力度。采取上述措施后，海安市大气环境质量状况可以得到进一步改善。地表水洋蛮河监测断面pH、COD、SS等各项监测指标可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准要求。噪声现状监测值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类声环境功能区要求。 （3）与《江苏省生态红线区域保护规划》等相符性 本项目位于海安市海安镇宁海南路126号，与本项目直线距离最近的生态红线管控区为新通扬-通榆运河清水通道维护区，其二级管控区边界位于本项目北侧2100m，在项目评价范围内不涉及海安市范围内的重要生态红线管控区，不会导致海安市辖区内生态红线管控区重要生态服务功能下降。与本项目距离最近的国家级生态保护区为新通扬运河（海安）饮用水源保护区，其准保护区边界位于本项目西北侧6500m，在项目评价范围内不涉及国家级生态红线保护区。因此建设项目与《江苏省生态红线区域保护规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》是相符的。 4、污染物达标排放 （1）废气 项目废气主要为食堂油烟和污水站废气。食堂油烟通过油烟净化器处理后由专用烟道排放。污水站废气经吸附滤池处理后通过20m高排气筒排放。 （2）废水 建设项目实行“雨污分流、清污分流”的原则，本项目外排废水主要为医疗废水7183.2m3/a、生活污水3620.8m3/a、洗衣废水817.6m3/a经化粪池预处理、食堂废水1095m3/a经隔油池预处理，一起进入院内废水处理站预处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后排入海安县恒发污水处理有限公司处理，达标尾水排入栟茶运河。 （3）固废 项目医疗固废、污泥、废药品委托有资质单位处置，废包装材料外售处置，废动植物油、餐厨垃圾委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫部门进行清运。 通过上述措施处理后，项目产生的固废均可得到有效的处理处置，不产生二次污染，固废处置措施方案可行，对周围环境影响较小。 （4）噪声 本项目主要噪声设备为风机、水泵等机械设备噪声，污水处理站拟采取隔声罩、设置橡胶减振垫减震等措施，项目各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准限值。 5、满足区域总量控制要求 根据南通市生态环境局文件《关于做好建设项目环评审批中主要污染物排放总量指标审核与排污权交易衔接工作的通知》（通环办[2019]8号），本项目总量控制因子为COD、NH3-N、TP、TN。 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 接管后废水污染物：废水接管量为12716.6t/a、COD2.543t/a、BOD5 1.017t/a、SS0.509t/a、NH3-N0.254t/a、TP0.051t/a、TN0.381t/a、总余氯0.057t/a、动植物油0.11t/a、粪大肠菌群3.8×1010个/a、LAS0.008t/a；废水外排环境量为COD0.636t/a、BOD5 0.127t/a、SS0.127t/a、NH3-N0.064t/a、TP0.006t/a、TN0.191t/a、总余氯0.006t/a、动植物油0.013t/a、粪大肠菌群1.3×1010个/a、LAS0.006t/a，在海安市范围内平衡； 大气污染物：有组织氨气、硫化氢排放量为0.00044t/a、0.00002t/a，仅作为考核量； 固废排放量为零，不申请总量。 综上所述，项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1、加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。 2、建议建设单位加强各项污染物的处置措施，严格控制各类污染物的排放量，尽量减轻对周围环境的影响。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 环评委托书 附件二 备案证 附件三 营业执照和法人身份证 附件四 医疗机构许可证 附件五 原环评批复和验收批复 附件六 租赁合同和房产证 附件七 危废处置承诺书 附件八 噪声监测报告 附件九 环评合同 附件十 公示截图 附图一 项目地理位置图 附图二 平面布置图 附图三 医院分层平面图 附图四 建设项目周边环境概况图 附图五 海安市态红线区域保护规划图 附图六 海安市排水规划 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。